在 STM32、Rockchip、Zynq 等各类微控制器或片上系统（SoC）中，使用 Timer 触发 ADC 采样并通过 DMA 搬运数据，是一种极高效率的免 CPU 轮询方案。

除了定时器和 ADC 通道本身的配置，你之所以注意到初始化代码中通常还需要配置两个 GPIO，主要是因为这两个 GPIO 分别对应了模拟输入和时序同步/调试监控两个完全不同的硬件维度。

以下是这两个 GPIO 的具体职责和不可或缺的原因：

## 1. 第一个 GPIO：ADC 模拟输入引脚（Analog Input）

这个引脚大家最熟悉，它是 ADC 采样电压的物理入口。比如你配置了 ADC 的 Channel 0，它在芯片引脚上一定对应着一个具体的管脚（如 PA0）。

虽然它只是个普通的引脚，但为什么必须在代码里显式配置它？

- 切换为“模拟输入（Analog）”模式：GPIO 引脚在默认复位状态下，通常是浮空输入、上拉/下拉输入或普通数字 I/O。如果要让它接收外部的渐变电压（0 ~ 3.3V），必须将它的模式配置为 模拟输入模式。

- 断开数字施密特触发器（省电+抗干扰）：当 GPIO 配置为模拟输入时，硬件会自动断开引脚内部的数字输入缓冲器（施密特触发器）。如果不配置，引脚在输入 1.6V 左右的中间电压时，数字电路会因为频繁翻转而产生巨大的静态漏电流，甚至会把高频数字噪声引入 ADC，导致你的采样结果严重失真。

## 2. 第二个 GPIO：通常是以下二者之一（触发源 / 状态监控）

你看到的第二个 GPIO 配置，其具体功能取决于你的硬件连线和工程设计，在实际项目中最常见的是以下两种情况：

### 情况 A：定时器触发的物理输入引脚（Timer ETR / TI1 / TI2）

- 原因：你配置的 Timer（定时器） 往往不仅可以使用内部的时钟源（Internal Clock），还可以配置为由外部信号触发。

- 作用：如果你的系统要求由外部的一个传感器脉冲、或者外部的硬件时钟来启动定时器，然后再由定时器去精确触发 ADC，那么这个外部信号就必须通过一个 GPIO 引脚进入定时器。这个引脚就是第二个 GPIO（需要配置为 复用功能（Alternate Function），如 TIMx_CH1 或 TIMx_ETR）。

### 情况 B：用于“测时间/调时序”的调试翻转引脚（Debug/Toggle GPIO）

- 原因：在 Timer + ADC + DMA 的闭环系统中，CPU 是不参与采样的，这导致开发者很难在代码里知道：定时器到底有没有准时触发？ADC 采样花了多久？DMA 到底什么时候搬完一轮数据？

- 作用：为了监控这个自动化过程，工程上标准的做法是拿出一个闲置的普通的数字 GPIO 引入配置：

  - 在 DMA 的传输过半中断（Half Transfer）或传输完成中断（Complete Transfer）中，用硬件或软件让这个 GPIO 翻转电平（Toggle）。

  - 用示波器或逻辑分析仪挂在这个 GPIO 上，通过观测其高低电平的波形周期、占空比，就能一眼看出 DMA 搬运的频率是否和 Timer 的触发频率绝对吻合，以此验证整个自动化硬件链路是否工作正常。

## 总结

在底层的硬件配置视角下：

- GPIO 1 是为了解决“让 ADC 看见外部电压”的问题（必须是配置为 Analog 模式的输入引脚）。

- GPIO 2 则是为了解决“让定时器响应外部时序”（复用输入）或者“让开发者在外部能观测到 DMA 完成状态”（普通输出翻转）的问题。

你可以检查一下你手头的代码或电路图，看看这第二个 GPIO 到底是绑定在定时器的某个复用通道上（如输入捕获/外部触发），还是在 DMA 的中断服务程序（ISR）里被执行了 Toggle 操作。