这个问题触及了嵌入式系统和计算机体系结构中一个非常经典的认知误区：很多开发者误以为 volatile 可以控制 Cache。

实际上，volatile 是一个编译期的关键字，而 Cache（高速缓存）的同步和刷回是一个硬件期的行为。

对于被 volatile 修饰的全局变量，当你对它的值进行修改时，它的写入策略和底层硬件行为是这样的：

## 1. 编译器的行为：从寄存器中直接被取出并写向内存

首先回答你的核心疑问：它是从寄存器中直接被取出，并立刻生成一条内存写指令（如 ARM 中的 STR 指令），将数据写向它的内存地址。

如果没有 volatile 修饰，编译器如果发现你后面还要用这个变量，为了追求极致的性能，它可能会把修改后的值暂时留在 CPU 的通用寄存器（如 R0, R1）里，迟迟不写回内存。

加上 volatile 后，编译器被剥夺了这种优化的权利：

- 禁止寄存器缓存：只要代码执行了修改操作，CPU 必须立刻把这个新值从寄存器里拿出来，生成写总线周期，往该变量的内存地址执行一次“写”操作。

- 严格的读写顺序：编译器不会对涉及该变量的读写指令进行乱序优化。

## 2. 硬件的行为：它会进入 Cache 还是直接进 DDR？

当 CPU 执行了这条写指令，数据离开寄存器通过总线向外走时，它究竟是停留在 Cache 里被“刷”出去，还是直接进 DDR？

这完全取决于该全局变量所在的内存区域在 MMU（内存管理单元）中是如何配置的。 volatile 关键字对此无能为力。

在 Rockchip、Zynq 等现代嵌入式 SoC 中，全局变量的物理去向通常分为以下两种硬件策略：

### 策略 A：该内存区域配置为 Cacheable（默认的普通 DDR 区域）

如果你的全局变量只是普通的全局变量，分配在常规的 DDR 搬移区：

- 写入 Cache：CPU 发出写物理地址的请求，由于该地址是可缓存的（Cacheable），新值会优先写入 L1/L2 Cache 中（并将该 Cache Line 标记为 Dirty 脏数据）。

- 写回 DDR 的时机：它不会立刻进 DDR。它会按照 Cache 的原生策略（通常是 写回策略 Write-Back）驻留，直到硬件发生以下情况之一时，才会被“刷（Flush/Clean）”回到真正的 DDR 中：

  - 软件手动调用了 Cache 清理指令（如 Linux 内核中的 dma_sync_single_for_cpu 或裸机下的 Xilinx_DCacheFlushRange）。

  - Cache 空间满了，触发了硬件替换算法（如 LRU），该行脏数据被强制挤出（Evict）并写回 DDR。

⚠️ 致命陷阱：如果这个变量是 CPU 和 DMA 控制器 共享的缓冲区，即使加了 volatile，由于数据卡在 Cache 里没进 DDR，DMA 此时去读 DDR 依然会读到旧数据！这就是为什么驱动开发中光加 volatile 还不够，必须手动刷新 Cache 或使用 DMA 映射函数。

### 策略 B：该内存区域配置为 Non-Cacheable（如寄存器映射区、DMA 一致性内存）

如果这个变量指向的是硬件寄存器（通过 ioremap 映射的指针），或者你特意通过配置页表将其设为了不可缓存（Non-cacheable / Strongly-ordered）：

- 直达物理外设/DDR：CPU 发出的写指令会直接绕过 Cache，数据伴随着总线请求，立刻、直接地写入 DDR 芯片或硬件寄存器中（写策略表现为 Write-Through 写透 或直接操作）。

## 总结

可以用一句话来精辟地总结两者的分工：

volatile 负责让数据“离开 CPU 寄存器”；而 MMU/Cache 策略负责决定数据离开寄存器后是“停在 Cache”还是“直奔 DDR”。

在写底层驱动时，如果是纯 CPU 多任务/中断交互，加 volatile 即可；如果涉及到外设 DMA 异步修改内存，则必须配合 Non-cacheable 属性配置 或 手动 Cache 冲刷指令 才能确保 DDR 里的数据绝对同步。