这是一个非常关键的问题，触及了嵌入式系统启动（Bootstrapping）的核心。

简单来说：上电后 PC 的第一条地址是由 CPU 架构硬件逻辑“硬编码”决定的，但最终跳转到哪，是由芯片设计者和固件工程师共同配合的结果。

我们可以从以下三个层次来理解：

### 1. 硬件层：复位向量（Reset Vector）

当处理器上电或复位信号（Reset）撤销的一瞬间，CPU 的硬件逻辑会自动将 PC 指针 初始化为一个预设的固定值。这个值被称为复位向量。

- 谁规定的？ 由 CPU 架构设计者（如 ARM、Intel、RISC-V）规定。

- 常见值：

  - ARM Cortex-M 系列： 启动时先从 0x0000_0000 读取栈指针，然后从 0x0000_0004 读取第一条指令的地址。

  - 经典 ARM (如 ARM7/ARM9)： PC 直接从 0x0000_0000 开始执行。

  - x86 架构： 初始 PC 通常指向 0xFFFF_FFF0（接近 4GB 内存地址的顶部）。

  - RK3568 / Zynq 等 A 系列： 它们通常会先跳转到内部的一段只读存储器（ROM）中。

### 2. 芯片层：Boot ROM（厂家固化）

虽然 CPU 架构规定了起始地址（比如 0x0000_0000），但在这个地址上究竟能读到什么，是由 芯片厂商（SoC 厂家，如 Rockchip 或 Xilinx） 决定的。

- 逻辑实现： 芯片厂家在设计片上系统（SoC）时，会将一块很小的只读存储器（Mask ROM）映射到复位向量所在的地址空间。

- 执行内容： 这段代码被称为 Boot ROM。它由厂家在出厂前烧死，不可更改。它的任务是检查跳线开关（Boot Mode），决定是从 eMMC、SD 卡还是 SPI Flash 加载后续代码（如 U-Boot）。

### 3. 软件层：链接脚本（程序员规定）

当 Boot ROM 完成初始化并确定了启动介质后，它会将真正的程序（如引导加载程序或裸机程序）搬运到内存（SRAM 或 DDR）中。

- 谁规定的？ 程序员/编译器。

- 如何实现： 你在编写嵌入式程序时，会写一个 链接脚本（Linker Script，.lds 文件）。在该文件中，你会明确指定：

  - ENTRY(_start)：定义程序的入口。

  - .text 0xXXXXXX：将启动汇编代码（通常是 start.S）放置在内存的最开始位置。

- 动作： Boot ROM 会根据这些信息，将 PC 指针修改为指向你写的程序入口。

### 🛠️ 总结流程

我们可以把这个过程想象成一场接力赛：

- 架构师（ARM/Intel）： 规定“起跑线”在哪（比如 0x0）。

- 芯片商（Rockchip/TI）： 在“起跑线”安排第一棒选手（Boot ROM），告诉它怎么去找真正的运动员。

- 程序员（你）： 编写“第二棒”选手（U-Boot/Kernel），并通过链接脚本告诉 Boot ROM 把 PC 交接给自己。

### 💡 深度关联：Zynq 和 RK3568 的启动差异

- Zynq-7000： 上电后 PC 指向片内 ROM。ROM 会读取 eFuse 或引脚状态。如果是从 QSPI 启动，它会把 FSBL（第一级引导程序）搬到 OCM（片内存储器）中运行。

- RK3568： 同样先运行内部的 Boot ROM。它支持更复杂的逻辑，比如通过 USB 启动（Maskrom 模式）来强行刷机。

考点提醒：

在复试或笔试中，如果问到“PC 第一条地址”，最标准的回答是：“由 CPU 架构定义的复位向量决定，通常映射到片内的 Boot ROM 中。”

既然聊到了第一条地址，你是否对 中断向量表（Interrupt Vector Table） 为什么通常也要放在这个起始地址附近感兴趣？