这道题考查的是存储器容量与地址线、数据线数量之间的换算关系。

在 SRAM 的规格描述中，通常采用 “存储单元数 $\times$ 每个单元的位数” 的格式。

### 1. 数据线数目的确定

数据线的数目直接由存储位宽决定，即每个存储单元可以一次性读写多少位数据。

- 题目给出的是 16 位。

- 因此，数据线数目 = 16 根。

### 2. 地址线数目的确定

地址线的数目决定了处理器可以寻址的最大存储单元数量。计算公式为：

$$\text{存储单元数} = 2^n \quad (n \text{ 为地址线位数})$$

- 题目给出的存储单元数为 512K。

- 我们知道：$1\text{K} = 2^{10}$，$512 = 2^9$。

- 所以：$512\text{K} = 2^9 \times 2^{10} = 2^{19}$。

- 根据公式，指数部分即为地址线的数量。

- 因此，地址线数目 = 19 根。

### 结论

- 地址线数目：19

- 数据线数目：16

解析要点总结：

- “前一个数” (512K)：决定地址线，通过 $2^n$ 换算得到 $n$。

- “后一个数” (16位)：直接对应数据线数量。