在嵌入式系统和 C 语言底层执行中，当当前函数调用另一个函数时，CPU 的寄存器（尤其是 PC 和 SP）会经历一系列紧密的配合。

需要纠正的一个关键点是：在 CPU 硬件层面，通常没有专门的“堆指针”寄存器。堆（Heap） 的管理是由软件（C 运行时库的 malloc/free）通过维护一个内存链表或位图来实现的，函数调用本身并不直接改变堆的状态。

以下是 PC 指针和 SP 指针的具体操作过程：

### 1. PC 指针（程序计数器）的操作

PC 决定了 CPU 下一秒去哪里。

- 跳转前（保存返回地址）： 在跳转到子函数之前，CPU 或指令（如 ARM 的 BL）会先将当前 PC 的下一条指令地址保存到 LR (Link Register) 或 栈 中。

- 跳转时（加载新地址）： PC 会被加载为目标函数的入口地址（入口地址由编译器在链接阶段确定）。此时，CPU 开始从子函数的第一条指令执行。

- 返回时： 子函数执行完毕（ret 或 pop {pc}），会将之前保存的返回地址重新装载回 PC，程序回到调用处继续运行。

### 2. SP 指针（栈指针）的操作

SP 管理着函数的“临时领地”（栈帧），操作最为频繁。

- 压栈参数与返回地址： 如果函数参数超过了寄存器（如 R0-R3）的承载能力，或者架构要求返回地址存入栈中，SP 会向下移动（通常栈是向低地址增长的），腾出空间存储这些信息。

- 创建新栈帧（Prologue）： 进入子函数后，第一件事通常是执行“函数序言”：

  - 将旧的 FP (帧指针) 压栈。

  - 将 SP 的值赋给 FP（作为新栈帧的起点）。

  - SP 继续减去一个偏移量，为子函数的局部变量预留空间。

- 释放栈帧（Epilogue）： 函数返回前执行“函数尾声”：

  - SP 向上移动，回到 FP 的位置，撤销局部变量。

  - 从栈中恢复旧的 FP 和返回地址。

  - SP 回到调用函数之前的状态。

### 3. 关于“堆指针”的澄清

- 调用时无自动操作： 函数调用是一个硬件/指令集级别的行为，而堆是应用层逻辑。调用函数时，堆指针（如果有的话，通常是软件定义的指针）不会发生变化。

- 何时变化： 只有当函数内部显式调用了 malloc()、new 等内存分配函数时，底层的堆管理程序才会修改记录堆顶或空闲块位置的全局变量。

### 🛠️ 总结表

| 指针 | 核心动作 | 发生时机 |
| --- | --- | --- |
| PC (程序计数器) | 加载子函数首地址 | 执行 CALL / BL 指令时 |
| SP (栈指针) | 减小（开辟局部变量空间） | 进入子函数头部（Prologue）时 |
| SP (栈指针) | 增大（销毁局部变量空间） | 准备退出子函数（Epilogue）时 |
| 堆指针 | 无变化 | 仅由软件分配函数（如 malloc）修改 |

深度思考：

在嵌套调用中（A 调 B，B 调 C），如果 LR 寄存器只有一个，为什么程序还能正确返回 A？

这是因为在 B 调用 C 之前，B 会先把 LR 里的“回 A 的地址”压入 SP 指向的栈中。这就是为什么栈空间的深度（Stack Depth）对嵌入式系统稳定性至关重要的原因。

在你的 Zynq 或 OMAP 开发中，是否遇到过因为局部数组开得太大导致 SP 指针越界撞上全局变量区的“栈溢出”问题？