这是一道考察数字电路基础中触发器（Flip-Flop）基本概念的题目。

### 💡 正确答案：C

题目要求找“不正确”的描述。

### 🔍 选项详细解析

- A. 触发器具有两个稳定状态：正确。
触发器是一种双稳态电路，它可以稳定地处于“0”态或“1”态。除非有外部触发信号作用，否则它会一直保持该状态。

- B. 触发器是具有记忆功能的二进制信息存储器件：正确。
这是触发器的核心定义。正因为它能保持状态，所以它可以“记忆”一位二进制数（1 bit）。它是构成寄存器、内存的基本单元。

- C. 必须用触发器来设计计数器、加法器等集成逻辑器件：错误（本题答案）。

  - 计数器： 属于时序逻辑电路，确实必须使用触发器来记忆当前状态。

  - 加法器： 属于组合逻辑电路。加法器的输出仅取决于当前的输入，不需要记忆之前的状态，因此它是用门电路（与门、或门、异或门等）实现的，而不是必须用触发器。

- D. 集成触发器通常具有异步置位、复位的输入功能控制端：正确。
为了方便初始化或强制改变状态，集成芯片通常带有 $\overline{SD}$ (Set) 和 $\overline{RD}$ (Reset) 端。这些端子通常是异步的，即不受时钟脉冲（Clock）控制，只要信号有效，触发器状态立刻改变。

### 🛠️ 考点总结：组合逻辑 vs 时序逻辑

在复习时，区分这两个概念对解这类题目非常有帮助：

| 特性 | 组合逻辑电路 (Combinational) | 时序逻辑电路 (Sequential) |
| --- | --- | --- |
| 典型代表 | 加法器、译码器、数据选择器 | 计数器、寄存器、移位寄存器 |
| 是否需要触发器 | 不需要（仅需门电路） | 必须需要（用于存储状态） |
| 输出特点 | 仅取决于当前输入 | 取决于当前输入 + 历史状态 |

对于正在复习嵌入式系统设计师考试的考生来说，理解触发器是掌握 FPGA/逻辑设计 以及 CPU 内部寄存器原理 的第一步。

既然涉及到了加法器，考生是否需要了解一下半加器与全加器的逻辑实现区别？