这道题目考察的是 Intel 8086 微处理器的内部架构。在“嵌入式系统设计师”考试中，理解 CPU 的逻辑组成是硬件基础部分的必考内容。

正确答案是：B

### 8086 架构详解：BIU 与 EU

8086 处理器最核心的特点是采用了并行流水线工作模式。它将内部结构分成了两个独立的逻辑单元：总线接口单元 (BIU) 和 执行单元 (EU)。

#### 1. 执行单元 (EU - Execution Unit)

正如题目所述，EU 负责指令的执行。它不直接与外部总线连接，而是通过从 BIU 的指令队列中获取指令来工作。

- ALU (算术逻辑单元)：负责所有的运算（加减乘除、逻辑运算等）。

- 通用寄存器 (General Purpose Registers)：包括 AX, BX, CX, DX 以及 SP, BP, SI, DI，用于存放操作数或地址。

- 标志寄存器 (Flags/状态寄存器)：记录运算后的状态（如溢出、进位、零标志等）。

- EU 控制电路：负责内部指令译码和控制数据流向。

#### 2. 总线接口单元 (BIU - Bus Interface Unit)

BIU 负责与存储器或 I/O 端口进行数据交换（即题目选项中提到的“输入输出控制”）。

- 段寄存器 (CS, DS, SS, ES)。

- 指令指针寄存器 (IP)。

- 地址加法器：负责将 16 位地址转换成 20 位物理地址。

- 指令队列缓冲区：实现预取指令功能。

### 题目选项分析

- A 错误：包含了“输入输出控制电路”，这是 BIU 的功能。

- B 正确：ALU、通用寄存器和状态寄存器都是 EU 的核心组成部分。

- C 错误：漏掉了运算核心 ALU，且包含了 BIU 的输入输出控制。

- D 错误：同样包含了属于 BIU 职责的“输入输出控制电路”。

### 备考笔记：为什么要分 BIU 和 EU？

对于你这样有 5 年嵌入式开发经验（尤其是 Linux 内核驱动方向）的工程师来说，理解这一点非常直观：

- 性能优化：在 EU 执行当前指令的同时，BIU 可以预先从内存中抓取下一条指令存入队列。这种“取指”和“执行”的分离，解决了早期 CPU 必须“等取完指才能执行”的瓶颈，是现代 CPU 流水线技术的鼻祖。

- 内存寻址：8086 拥有 20 位地址线（1MB 空间），而寄存器只有 16 位，这种物理地址的计算就是在 BIU 中通过段地址左移 4 位加偏移地址完成的。

掌握了这两个单元的分工，这类架构题基本就能秒杀了！