这道题目考察的是嵌入式硬件中最基础的RC复位电路工作原理。这类电路在单片机（如你熟悉的 TI138 或 Zynq 的外围电路）中非常常见。

### 💡 正确答案：C

题目要求找“错误”的描述。

### 1. 复位电路的工作原理分析

这个电路主要由 RC 充放电电路 和 非门（反相器） 组成。

#### 阶段一：上电自动复位（RC 充电）

- 上电瞬间： 电容 $C1$ 两端电压不能突变，此时 $C1$ 电压为 0V（低电平）。

- 充电过程： 电源 $VDD33$ 通过电阻 $R1$ 向 $C1$ 充电。$C1$ 的电压从 0V 缓慢上升。

- 逻辑变换：

  - 在 $C1$ 电压较低时，输入 U1A 的是“低电平”。

  - 经过三次反相（非门 U1A -> U2B -> U3C），输出状态为：低 -> 高 -> 低 -> 高。

  - 因此，RESET 端在电容电压未达标前输出的是“高电平”，这会维持芯片的复位状态。

#### 阶段二：正常运行

当 $C1$ 充满电（达到门限电压）后，反相器输入变为“高电平”。经过三次反相，RESET 端变为“低电平”，复位撤销，系统开始正常跑代码。

#### 阶段三：手动复位（电容放电）

按下“复位按钮”，电容 $C1$ 被短路，电荷瞬间放掉，电压降至 0V。过程回到阶段一，系统再次进入复位。

### 2. 选项详细解析

- A. 系统上电时，通过电阻 R1 向电容 C1 充电：正确。 这是自动复位的能量来源，决定了复位脉冲的时间常数 $\tau = R \times C$。

- B. 当 C1 电压未达到门限电压时，RESET 端输出高电平，系统进入复位状态：正确。 因为三个反相器串联，效果等同一个反相器。输入低，输出即为高。

- C. 当 C1 电压达到门限电压时，RESET 端输出高电平，系统进入复位状态：错误（本题答案）。 当电压达标（变为高）时，经过三次反相，输出应该是低电平，此时系统应该退出复位状态开始工作。

- D. 按下复位按钮时，C1 两端的电荷会被放掉，系统进入复位状态：正确。 放电导致输入变低，输出变高，触发复位。

### 🛠️ 知识点延伸

- 二极管 D1 的作用： 这是一个放电二极管。当整个系统掉电时，它能让 $C1$ 里的电迅速泄放到电源线上，确保如果短时间内再次上电，复位电路依然能从 0V 开始充电，保证复位可靠。

- 三次反相器的意义：

  - 增加驱动能力： 确保复位信号足够强，能驱动芯片内部多个寄存器。

  - 波形整形： 把缓慢上升的 RC 曲线转化成陡峭的数字信号边缘。

备考建议：

在软考中，这类题目经常会变动反相器的个数（奇数个还是偶数个）。

- 奇数个： 效果等同一个非门（输入输出相反）。

- 偶数个： 效果等同一个同相驱动器（输入输出相同）。

你在处理 Zynq 或 TI138 的硬件调试时，有没有遇到过因为复位时间太短（$R$ 或 $C$ 取值太小）导致外设还没初始化好 CPU 就已经跑飞的情况？