RTOS（实时操作系统）中的队列通常支持阻塞和非阻塞两种操作模式。具体使用哪种方式，取决于调用 API 时设置的超时参数（Timeout）。

### 1. 非阻塞模式 (Non-blocking)

当 API 的超时参数设置为 0 时，操作为非阻塞。

- 发送数据时： 如果队列已满，函数会立即返回一个错误码（如 errQUEUE_FULL），而不会让当前任务进入等待状态。

- 接收数据时： 如果队列为空，函数会立即返回（如 errQUEUE_EMPTY），任务继续执行后续代码。

- 适用场景： 适用于中断服务函数（ISR）或对实时性要求极高、不允许任何延迟的任务。

### 2. 阻塞模式 (Blocking)

当超时参数设置为 大于 0 或 无限等待（Include / PortMAX_DELAY） 时，操作为阻塞。

- 发送阻塞： 如果队列已满，任务会被挂起并进入“阻塞态”。一旦队列有了空位，操作系统会唤醒该任务。如果超过了设定的时间队列仍满，则任务醒来并返回超时错误。

- 接收阻塞： 如果队列为空，任务会挂起。直到其他任务向队列发送了数据，操作系统才会唤醒该任务进行处理。

- 适用场景： 常用于任务间的同步与通信，能够有效降低 CPU 占用率，因为阻塞的任务不占用执行时间。

### 队列状态与任务切换逻辑

| 场景 | 操作类型 | 队列状态 | 行为结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入队 (Send) | 阻塞 | 已满 | 任务进入阻塞态，等待空间释放 |
| 入队 (Send) | 非阻塞 | 已满 | 立即返回失败代码 |
| 出队 (Receive) | 阻塞 | 为空 | 任务进入阻塞态，等待新数据 |
| 出队 (Receive) | 非阻塞 | 为空 | 立即返回失败代码 |

### 核心机制：等待列表 (Waiting List)

在 FreeRTOS 或 uC/OS 等内核中，队列结构体内部维护了两个等待列表：

- Tasks Waiting to Send： 存放因队列满而阻塞的发送任务。

- Tasks Waiting to Receive： 存放因队列空而阻塞的接收任务。

当队列状态改变（如从满变为不满）时，内核会根据优先级从对应的等待列表中唤醒任务。如果优先级相同，则通常遵循 FIFO（先来先服务）原则。