# Uart波特率计算

这道题目考查的是对常见计算机总线传输方式（串行 vs. 并行）的识别。

在嵌入式与计算机体系结构中，串行总线是指数据一位接一位地在单根线（或一对差分线）上传输；并行总线则是多位数据同时在多根线上并行传输。

### 答案解析

在给出的选项中，属于串行总线的有：

- A. UART (通用异步收发传输器)：经典的单线串行通信。

- C. SPI (串行外设接口)：通过时钟线同步的一位位传输数据。

- D. I²C (集成电路总线)：仅需两条线（时钟和数据）的串行协议。

- F. CAN (控制器局域网络)：常用于汽车和工业的串行差分总线。

- G. SATA (串行 ATA)：硬盘接口，S 代表的就是 Serial（串行）。

- H. USB (通用串行总线)：S 代表的就是 Serial（串行）。

### 排除项分析

以下属于并行总线：

- B. ATA (也叫 PATA)：早期的硬盘接口，使用 40 针或 80 针的并口排线。

- E. PCI (外设部件互连标准)：传统的 PCI 是并行的（注意：题目开头提到的 PCIe 是串行的，但这里的 PCI 指的是其原始的并行版本）。

### 结论

属于串行总线的选项是：A、C、D、F、G、H。

深度补充：

为什么现代高性能总线（如 PCIe, SATA, USB 3.0+）都转向了串行？

虽然并行看似一次传很多位更快，但在高频率下，多根线之间的信号干扰（串扰）和时钟偏移（各线到达时间不一致）会导致严重错误。串行总线通过差分信号和嵌入时钟技术，频率可以推得极高，反而实现了比并行总线更高的总带宽。这也是为什么你处理的 FT-2000/4 或 Zynq 上的高速接口几乎全是串行架构的原因。