在你的嵌入式开发经验中，可能已经习惯了 ARM 或 DSP 这种指令驱动的架构。而 FPGA（现场可编程门阵列）则完全不同，它是一种电路驱动的硬件。

理解 FPGA 的关键在于：你不是在写程序让 CPU 执行，而是在设计电路本身。

## 1. FPGA 的核心硬件特性

FPGA 的内部就像一盒功能极其强大的“乐高积木”，通过逻辑组合实现任何你想要的硬件功能。

### 可编程逻辑单元 (CLB/LUT)

这是 FPGA 的灵魂。

- 查找表 (LUT)： FPGA 并不实时计算逻辑结果。它将所有可能的逻辑结果预先存入一个小的静态存储器（SRAM）。例如，你要实现一个“与门”，FPGA 会直接从 LUT 中查找输入对应的输出结果。

- 寄存器 (Flip-Flop)： 用于存储状态，是同步时序逻辑的基础。

### 可编程布线资源 (Interconnect)

FPGA 内部布满了密集的“交通网”。通过开关阵列，你可以将芯片内任何两个逻辑单元连接起来。这种软连线特性使得 FPGA 可以在不改变物理结构的情况下，通过加载不同的比特流（Bitstream）彻底改变硬件功能。

### 硬核资源 (Hard IP)

为了提高效率，现代 FPGA（如你熟悉的 Xilinx Zynq 系列）内部集成了许多成熟的硬件模块：

- DSP Slice： 专门用于高速乘加运算，是数字信号处理和 AI 加速的核心。

- Block RAM (BRAM)： 芯片内置的高速 SRAM 块，用于数据缓存。

- 高速串行接口 (SerDes)： 用于实现 PCIe、SFP+ 等超高速传输。

### 并行处理能力

与 CPU 的串行执行不同，FPGA 内部的所有电路逻辑在时钟驱动下是同时工作的。这意味着你可以同时处理 100 路信号，而不会产生任务切换的开销。

## 2. FPGA 的主要用途

FPGA 的应用通常集中在那些“CPU 算不动”或者“接口太特殊”的领域。

### 接口转换与协议实现

这是 FPGA 最经典的应用场景。

- 多传感器接入： 当你需要同时接入 8 路摄像头或多个非标编码器时，普通 MCU 的外设接口可能不够用。FPGA 可以通过逻辑模拟出任何接口（MIPI, LVDS, 总线协议）。

- 接口桥接： 比如将旧式的总线协议转换为 PCIe 或以太网。

### 高速信号处理与通信

在 512Kx16 位存储扩展或高速采样等场景中，FPGA 表现优异。

- 数字滤波与 FFT： 利用内部成百上千个 DSP 单元，FPGA 可以实时处理雷达、声呐或基站射频信号。

- 低延迟处理： 相比嵌入式 Linux 毫秒级的响应，FPGA 的确定性延迟可以控制在纳秒级。

### 原型验证 (Prototyping)

在正式流片（设计 ASIC/芯片）之前，工程师会先在 FPGA 上跑通电路逻辑。如果逻辑有错，修改 HDL 代码重新烧录即可，不需要花费千万级的成本去重新做掩模。

### AI 与 异构计算 (Heterogeneous Computing)

也就是你正在接触的 Zynq 架构：

- 分工明确： ARM 核（PS 端）跑 Linux，处理复杂的网络协议、文件系统和用户交互；FPGA 部分（PL 端）负责处理对实时性要求极高的视觉算法、加密加速或电机控制。

## 3. FPGA vs. CPU/MCU 快速对比

| 特性 | CPU/MCU (如 ARM) | FPGA (如 Zynq/RK) |
| --- | --- | --- |
| 工作方式 | 指令序列执行 (串行) | 逻辑门电路并行工作 |
| 灵活性 | 软件可变，硬件固定 | 软件、硬件逻辑均可重构 |
| 开发难度 | 较低 (C/C++) | 较高 (Verilog/VHDL) |
| 功耗/效率 | 运行复杂指令集效率低 | 针对特定任务定制，能效比高 |
| 响应时间 | 微秒级 (受中断、调度影响) | 纳秒级 (时钟级确定性) |

小贴士：

你在 Zynq-7100 平台上做算法迁移时，建议将那些计算密集型（如多维数组运算）和实时响应型（如特定波形捕获）的任务交给 FPGA 侧，而将控制逻辑和数据管理留给 Linux 侧，这才是发挥异构芯片性能的最优解。

你目前在 Zynq-7100 上的 256MB 内存限制，是否也涉及到 FPGA 需要频繁通过 DMA 访问这段系统内存（PS DDR）的情况？