# 带宽速率计算

这道题目考查的是视频数据带宽的计算。在嵌入式视频处理系统（如你正在研究的 FPGA 采集系统）中，这是评估传输链路（Link）是否会发生阻塞的核心步骤。

### 1. 计算公式

视频传输的原始带宽（未压缩）计算公式如下：

$$\text{带宽} = \text{分辨率 (宽} \times \text{高)} \times \text{帧率} \times \text{像素深度 (位深)} \times \text{路数}$$

### 2. 提取已知条件

根据题目描述：

- 分辨率： $1920 \times 1080$

- 帧率： 题目提到 60 帧（每路 30 帧），计算总带宽时应使用两路的总和，即 60 fps（或者分别计算单路后乘以 2）。

- 像素位深： 24 位 (bit)

- 路数： 2 路（注意：题目中的“60帧”后括号标注了“每路30帧”，因此总帧率贡献即为 60 帧/秒）。

### 3. 具体计算步骤

- 单帧图像的数据量：
$$1920 \times 1080 \times 24 \text{ bit} = 49,766,400 \text{ bit}$$

- 两路视频每秒的总像素量（总帧率）：
每秒传输的总帧数为 $30 \times 2 = 60 \text{ 帧}$。

- 总带宽（每秒传输的比特数）：
$$1920 \times 1080 \times 24 \times 60 = 2,985,984,000 \text{ bps}$$

- 单位换算 (Gbps)：
在通信带宽计算中，通常使用 $1\text{G} = 10^9$ 进行换算：
$$2,985,984,000 \div 10^9 \approx 2.986 \text{ Gbps}$$

### 结论

实时传输这 2 路 1080p 视频数据的带宽要求约为 2.986 Gbps。

### 工程师视角的延伸分析：

- 链路余量： 题目中提到 Link 链路最大带宽为 5 Gbps。

- 结论： $2.986 \text{ Gbps} < 5 \text{ Gbps}$，因此该 Link 链路在物理带宽上是足够支撑实时传输的。

- 实际考量： 在实际的 FPGA 逻辑设计中，还需要考虑协议开销（Overhead）、消隐区（Blanking interval）以及 DMA 传输效率。通常会预留 20%-30% 的带宽余量。2.986 Gbps 相比 5 Gbps 拥有约 40% 的余量，设计是相对安全的。