这取决于硬件电路的连接方式。在嵌入式开发中，LED 的驱动逻辑通常分为两种：低电平点亮（灌电流）和高电平点亮（拉电流）。

### 1. 低电平点亮（共阳极连接）

这是单片机系统中最常用的方式。

- 电路原理： LED 的正极（阳极）接到电源（VCC），负极（阴极）接到单片机的 GPIO 引脚。

- 点亮逻辑：

  - 当引脚输出 低电平 (0) 时，引脚内部接地，形成电压差，电流流入引脚，LED 点亮。

  - 当引脚输出 高电平 (1) 时，两端电位相同，无电流通过，LED 熄灭。

- 为什么常用： 传统单片机（如 51 系列）引脚的“灌电流”（输入电流）能力通常比“拉电流”（输出电流）能力强，能提供更稳定的亮度。

### 2. 高电平点亮（共阴极连接）

这种方式符合人类的直觉思维（1 = 开，0 = 关）。

- 电路原理： LED 的负极（阴极）直接接地（GND），正极（阳极）接到单片机的 GPIO 引脚。

- 点亮逻辑：

  - 当引脚输出 高电平 (1) 时，引脚输出电压，驱动电流流向 LED，LED 点亮。

  - 当引脚输出 低电平 (0) 时，无电压差，LED 熄灭。

### 如何判断你的开发板是哪种？

你可以通过以下两个简单方法确认：

- 查看原理图： 观察 LED 的一端是接了 VCC 还是 GND。

  - 接 VCC $\rightarrow$ 低电平点亮。

  - 接 GND $\rightarrow$ 高电平点亮。

- 代码实测： 直接在代码里对 GPIO 置 0 试一下。如果你写 GPIO_WritePin(GPIO_PIN_RESET) 后灯亮了，那就是低电平有效。

总结：

并不是所有的 LED 都是低电平亮，但大多数工业标准的开发板和嵌入式模块为了保护芯片并获得更大的驱动电流，往往设计为低电平点亮。