在 RK3568 上，SPI（Serial Peripheral Interface）的实现逻辑与 I2C 类似，但由于 SPI 是全双工通信，且涉及 Chip Select (CS)、CPOL/CPHA 极性配置以及时钟频率等物理特性，其设备树描述和驱动实现会稍微复杂一些。

## 1. 设备树描述 (DTS)

RK3568 的 SPI 控制器通常有 spi0 到 spi3。假设你将外设挂在 spi0 上，使用 CS0。

&spi0 {
    status = "okay";
    pinctrl-names = "default", "high_speed";
    pinctrl-0 = <&spi0m0_pins>;      // 对应引脚复用配置
    pinctrl-1 = <&spi0m0_pins_hs>;   // 高速模式配置（可选）

    /* 外设节点：名称@片选编号 */
    my_spi_device@0 {
        compatible = "vendor,spi_model"; 
        reg = <0>;                       // 使用 CS0
        spi-max-frequency = <24000000>;  // 最大时钟频率 24MHz
        
        /* SPI 模式配置（核心参数） */
        // spi-cpol;                     // 如果设置，则时钟极性为高，否则为低
        // spi-cpha;                     // 如果设置，则在第二个边沿采样
        // spi-cs-high;                  // 如果片选信号是高电平有效则添加

        /* 其他硬件连接 */
        interrupt-parent = <&gpio0>;
        interrupts = <RK_PC1 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
    };
};

## 2. 内核空间驱动代码 (C)

SPI 驱动基于 spi_driver 框架。与 I2C 不同，SPI 常用 spi_sync 或 spi_write_then_read 进行通信。

#include <linux/module.h>
#include <linux/spi/spi.h>
#include <linux/of.h>

struct my_spi_dev {
    struct spi_device *spi;
    u8 tx_buf[64];
    u8 rx_buf[64];
};

/* 1. SPI 读写复合操作函数 */
static int my_spi_read_reg(struct spi_device *spi, u8 reg, u8 *val)
{
    int ret;
    u8 cmd = reg | 0x80; // 假设最高位为 1 表示读操作

    /* 这是一个常用的简易接口：先写 cmd，紧接着读回数据 */
    ret = spi_write_then_read(spi, &cmd, 1, val, 1);
    if (ret < 0)
        dev_err(&spi->dev, "SPI read failed: %d\n", ret);
    
    return ret;
}

/* 2. Probe 函数 */
static int my_spi_probe(struct spi_device *spi)
{
    struct my_spi_dev *ms;
    u8 device_id = 0;

    dev_info(&spi->dev, "SPI Device Probed!\n");

    /* 配置 SPI 运行参数（通常在驱动中再次确认） */
    spi->mode = SPI_MODE_0; // CPOL=0, CPHA=0
    spi->bits_per_word = 8;
    spi->max_speed_hz = 10000000; // 10MHz
    spi_setup(spi);

    ms = devm_kzalloc(&spi->dev, sizeof(*ms), GFP_KERNEL);
    if (!ms) return -ENOMEM;

    ms->spi = spi;
    spi_set_drvdata(spi, ms);

    /* 尝试读取 ID 寄存器 */
    if (my_spi_read_reg(spi, 0x00, &device_id) == 0) {
        dev_info(&spi->dev, "Detected Device ID: 0x%02x\n", device_id);
    }

    return 0;
}

/* 3. 设备树匹配 */
static const struct of_device_id my_spi_of_match[] = {
    { .compatible = "vendor,spi_model", },
    { /* sentinel */ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, my_spi_of_match);

/* 4. 驱动结构体 */
static struct spi_driver my_spi_driver = {
    .driver = {
        .name = "my_spi_driver",
        .of_match_table = my_spi_of_match,
    },
    .probe = my_spi_probe,
};

module_spi_driver(my_spi_driver);

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Engineer");

## 3. 驱动层关键接口对比

| 接口函数 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| spi_setup() | 初始化 | 根据 spi_device 的设置（模式、频率）更新控制器寄存器。 |
| spi_write_then_read() | 寄存器读写 | 最常用。内部处理了两个 spi_transfer，适合“写命令+收数据”。 |
| spi_sync() | 复杂数据传输 | 同步阻塞。可以发送一个 spi_message（包含多个 spi_transfer 队列）。 |
| spi_async() | 高性能/非阻塞 | 异步传输，完成后回调。适合大流量、对实时性要求高的场景。 |

## 4. RK3568 特别说明

- Pinctrl 引脚组：RK3568 的 SPI 拥有 M0, M1 等多组引脚，如果在 DTS 里配错了 pinctrl，逻辑分析仪上将看不到任何波形。

- CS 引脚控制：

  - 硬件 CS：由 SPI 控制器自动拉低。

  - GPIO CS：在 DTS 中使用 cs-gpios = <&gpio1 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_LOW>; 描述，内核 SPI 子系统会自动将其作为片选信号处理。

- Spidev 测试：如果你只想在用户态测试，可以使用内核自带的通用驱动 compatible = "rohm,dh2228fv"（或其他匹配 spidev 的 ID），这样会在 /dev/ 下生成 spidev0.0，然后用 ioctl 进行读写。

你是在调试传感器、显示屏还是高带宽的 ADC 数据采集？SPI 的 spi_message 构造对于大批量采样（如你之前提到的 128 路信号处理）会非常有帮助。