在 Linux 内核的 I2C 子系统框架下，当你的手指触摸到搭载 FT5x06（常见于 FT5206, FT5406 等）触摸芯片的屏幕时，会触发一套从底层硬件到内核多层结构的协同工作。

以下是按照 I2C 子系统架构分的详细流程：

## 1. 硬件层 (Hardware Level)

- 物理触发：手指按下，电容屏感应到电荷变化。FT5x 芯片内部的 MCU 计算出触摸坐标。

- 中断信号 (IRQ)：FT5x 芯片通过其 INT 引脚（通常连接到 SoC 的一个 GPIO）向 CPU 发出一个低电平或下降沿中断信号。

- 等待读取：此时 FT5x 内部寄存器已准备好坐标数据，等待 I2C 主机（SoC）来提取。

## 2. 适配器驱动层 (I2C Adapter Driver)

对应内核结构： struct i2c_adapter

这是 SoC 内部 I2C 控制器的驱动（例如针对 RK3568 的 i2c-rk3x.c）。

- 产生波形：当上层请求读数据时，适配器驱动操作 SoC 寄存器，在 SDA/SCL 总线上产生 Start、Slave Address、Write (寄存器地址)、Repeated Start、Read 等一系列硬件波形。

- DMA/中断传输：为了不占用 CPU，适配器通常使用中断或 DMA 方式完成字节传输，完成后通过 complete() 通知上层。

## 3. 设备驱动层 (I2C Device Driver)

对应内核结构： struct i2c_driver & struct i2c_client

这就是你针对 FT5x 编写或配置的驱动程序。

- 中断处理函数 (ISR)：内核捕获到 GPIO 中断后，调用 FT5x 驱动注册的中断处理函数。

- 构建消息：驱动程序调用 i2c_transfer() 或 i2c_smbus_read_i2c_block_data()。它会构造一个 i2c_msg 结构体，告诉核心层：“我要从地址 0x38 的设备读取从 0x03 开始的 6 个字节（坐标数据）”。

- 数据解析：获取原始字节后，驱动按协议解析出 $X$, $Y$ 坐标和触摸点数。

## 4. 核心层 (I2C Core)

对应内核路径： drivers/i2c/i2c-core.c

它是“中间人”，负责匹配设备与驱动，并转发请求。

- 路由请求：核心层接收到设备驱动层的 i2c_transfer 请求，它会根据 i2c_client 找到其挂载的那个 i2c_adapter。

- 锁机制：核心层负责 总线加锁，确保同一时间只有一个设备驱动在使用该 I2C 总线，防止数据冲突。

- 调用传输：最终调用 adapter->algo->master_xfer()，将请求正式交给适配器驱动去“蹬腿”发波形。

## 完整的交互时序图

$$手指 \xrightarrow{电容变化} FT5x \xrightarrow{INT \ low} GPIO/NVIC \xrightarrow{触发} FT5x\_Driver(设备层)$$

- 设备层：向 核心层 发起读取请求。

- 核心层：检查总线状态，调用 适配器层 的传输函数。

- 适配器层：操控硬件产生 I2C 物理波形。

- FT5x 硬件：通过总线返回坐标字节。

- 设备层：拿到字节，解析坐标，通过 Input 子系统 (input_report_abs) 上报给 Android/Linux 系统。

## 总结

- 硬件层负责“产生数据”和“通知”。

- 适配器层负责“体力劳动”（跑波形）。

- 核心层负责“调度管理”（维护总线锁和路由）。

- 设备层负责“逻辑解析”（知道哪个寄存器是 X 坐标）。

你是在 RK3568 上调试 FT5x 的驱动遇到了 I2C 读写失败（No ACK）的问题，还是想了解如何在设备树（DTS）中正确配置中断引脚？