在“Boss直聘”或类似的招聘平台上，当企业要求“精通 USB 协议”时，通常不仅仅是要求知道如何插拔设备，而是指从底层的物理信号到顶层的类驱动（Class Driver）的全栈理解。

根据你目前的嵌入式背景，这通常细分为以下四个核心维度：

### 1. 协议层（Protocol Layer）的深度理解

这是最基础的“精通”，要求你对 USB 的通信逻辑了如指掌：

- 枚举过程（Enumeration）： 能够从物理连接开始，清晰描述从 Reset、Set Address 到获取各种描述符（设备、配置、接口、端点）的每一个步骤。

- 传输类型： 深刻理解 Control（控制）、Bulk（等时）、Interrupt（中断）、Isochronous（同步） 四种传输模式的特性、带宽保证及应用场景。

- 包结构： 熟悉事务（Transaction）、包（Packet）和令牌（Token）的构成，能够看懂 USB 逻辑分析仪（如 Total Phase Beagle 或软件端的 Wireshark/USBPcap）抓取的数据原始报文。

### 2. 控制器与驱动开发（Host & Device）

对于嵌入式工程师，精通通常体现在对架构的掌握：

- Host（主机端）： 熟悉 EHCI/OHCI/XHCI 标准控制器接口。在 Linux 下，意味着你要懂 USB Core 层，能编写基于 usb_register_driver 的驱动。

- Device/Gadget（从机端）： 能够配置 Linux Gadget 框架（基于 ConfigFS 或传统方式），实现将嵌入式设备模拟为复合设备（Composite Device）。

- OTG： 了解角色切换机制（HNP/SRP 协议）。

### 3. 标准类协议（USB Class Specifications）

企业通常会针对特定的业务场景要求你熟悉特定的“类”：

- HID (Human Interface Device)： 鼠标、键盘，尤其是自定义 HID 通信。

- MSC (Mass Storage Class)： U 盘、SD 卡读卡器，涉及 SCSI 指令集。

- UVC/UAC (Video/Audio Class)： 摄像头、麦克风，这是目前音视频领域的高频要求，涉及高带宽同步传输。

- CDC (Communication Device Class)： 虚拟串口（ACM）或网卡模拟（ECM/EEM/RNDIS）。

### 4. 硬件调试与物理层（PHY）

- 信号完整性： 了解差分信号 D+/D- 的电气特性，能够处理信号反射、眼图不合格等硬件链路问题。

- 低功耗管理： 熟悉 USB 2.0 的 Suspend/Resume 以及 USB 3.0 的 LPM（Link Power Management） 低功耗状态转换。

- 工具使用： 熟练使用示波器分析信号，使用硬件抓包仪排查协议死锁或枚举失败问题。

### 如何在简历/面试中体现“精通”？

如果你在面试中只说“我会用 USB 串口”，那肯定算不上精通。你可以从以下几个“痛点”切入：

- 性能优化： “我曾通过调整 DMA 描述符和端点缓冲区大小，将 USB Bulk 传输带宽从 X 提升到了 Y。”

- 兼容性处理： “我解决过某特定 Host 主机下枚举不稳定或随机掉线的问题，通过抓包发现是 ACK 响应超时导致的协议违规。”

- 复杂架构： “我实现过 USB 复合设备（例如同时具备 UVC 摄像头和 HID 控制功能），并处理了多接口间的带宽竞争。”

总结建议： 如果你已经有 Linux 内核驱动和 SoC（如 RK3568, Zynq）的实战经验，重点展示你对 Linux USB 子系统架构 的理解以及对 硬件协议分析仪数据 的解构能力，这在 Boss 直聘上是非常有竞争力的。