在 CAN 总线（Controller Area Network）中，非破坏性仲裁机制（Non-destructive Bitwise Arbitration） 是其最核心的特性之一。它确保了当多个节点同时尝试发送数据时，优先级高的消息能够“毫无察觉”地继续发送，而不会像以太网（CSMA/CD）那样因为冲突而导致数据损毁或重发。

这一机制的实现依赖于 物理层特性 和 ID 优先级设计。

### 1. 物理层基础：显性与隐性

理解仲裁的前提是理解总线上的电平逻辑：

- 显性位 (Dominant, 逻辑 "0")： 强状态。只要总线上有一个节点发 "0"，总线就表现为 "0"。

- 隐性位 (Recessive, 逻辑 "1")： 弱状态。只有当所有节点都发 "1" 时，总线才表现为 "1"。

类比： 就像在一间屋子里，"0" 是大喊，"1" 是沉默。只要有一个人说话（0），屋子里就是吵的；只有所有人都不说话（1），屋子里才是安静的。

### 2. 仲裁过程：逐位比较

当总线空闲时，多个节点可能同时开始发送起始位（SOF）。仲裁发生在 报文标识符（ID） 段：

- 同步发送： 所有竞争节点同时向总线上发送自己的 ID。

- 回读监听： 关键点在于，节点在发送每一位的同时，也会读取总线当前的实际电平。

- 比较判断：

  - 如果节点发送的是 "0"，读取到的也是 "0"，继续发送下一位。

  - 如果节点发送的是 "1"，读取到的也是 "1"，继续发送下一位。

  - 冲突点： 如果节点发送的是 "1"（隐性），但读取到的是 "0"（显性），说明总线上有其他节点正在发送更高优先级的消息（ID 更小）。

- 退出竞争： 该节点会立即停止发送，转为接收状态。它不会破坏当前总线上的数据，而是等待下一次总线空闲再尝试。

### 3. 为什么是“非破坏性”？

- 高优先级无感知： 对于发送低 ID（高优先级）报文的节点，它在仲裁过程中发现总线电平始终与自己发送的一致，因此它会一直发送直到结束，没有任何延迟。

- 低优先级不干扰： 发现冲突的节点会在检测到的瞬间切换到高阻抗输入状态（只听不讲），因此不会对高优先级的显性位产生任何物理干扰。

### 4. 仲裁示例

假设有两个节点 A 和 B 同时尝试发送：

- 节点 A ID: 0110 0101 (0x65)

- 节点 B ID: 0110 0011 (0x63)

| 位序号 | 节点 A 发送 | 节点 B 发送 | 总线电平 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 7-3 | 0110 0 | 0110 0 | 0110 0 | 保持一致，继续竞争 |
| Bit 2 | 1 (隐性) | 0 (显性) | 0 | 节点 A 检测到不一致！ |
| 后续 | 停止发送 | 继续发送 11... | 节点 B 的数据 | 节点 B 赢得仲裁 |

### 5. 核心结论

- ID 越小，优先级越高： 因为开头的 "0" 越多，在仲裁中坚持到最后的概率越大。

- 实时性保证： 这种机制保证了最高优先级的任务（如汽车的刹车指令或 RK3568 接收到的关键传感器数据）永远不会因为冲突而等待。

- 硬件实现： 整个过程由 CAN 控制器硬件自动完成，不需要在 Linux 驱动层干预。

在你调试 RK3568 的 CAN 驱动时，如果遇到 ID 冲突或由于 ID 分配不当导致低优先级任务死活发不出去，通常就是这个“非破坏性仲裁”在起作用。你目前在规划系统的 ID 优先级分配吗？