在 CAN（Controller Area Network）通信中，SJW 代表 Synchronization Jump Width（同步跳转宽度）。它是位定时（Bit Timing）中的一个核心参数，直接决定了控制器能够容忍多大的时钟频率误差。

简单来说，SJW 决定了当检测到总线上的边沿信号与本地位时钟不一致时，控制器单次最多能补偿多少个时间份额（Time Quanta, TQ）。

### 1. 为什么需要 SJW？

在分布式系统中，每个节点的晶振频率可能存在微小偏差（容差），或者由于温度变化导致频率漂移。如果没有同步机制，这些微小的误差会在数据传输过程中不断累积，最终导致位采样点偏移，产生错误帧。

SJW 的作用就像是一个“容错缓冲区”，允许控制器通过缩短或延长当前的位周期（Bit Period）来重新对齐采样点。

### 2. SJW 的工作机制

当节点检测到隐性位到显性位的跳转（边沿）早于或晚于预期时，它会进行再同步（Resynchronization）：

- 如果边沿来早了（Phase Error 为正）： 节点会缩短当前的 Phase Segment 1。

- 如果边沿来晚了（Phase Error 为负）： 节点会延长当前的 Phase Segment 2。

SJW 的限制规则：

单次再同步调整的量，不能超过 SJW 的设定值。

$$\Delta T \le SJW$$

即便计算出的相位误差（Phase Error）很大，调整量也必须限制在 $1 \dots 4$ 个 TQ 之间（经典 CAN 标准中通常最大为 4）。

### 3. SJW 的具体限制与影响

### 4. 工程师的实践建议

- 对于低速、稳定的系统： 通常设置 $SJW = 1$ 即可。

- 对于高速或使用廉价 RC 振荡器的系统： 需要适当调大 SJW（如 $SJW = 2, 3$ 或 $4$），以增强对频率漂移的容忍度。

- CAN FD 协议： 在 CAN FD 中，由于数据段速率极高，SJW 的范围被扩大了（通常支持到 $128$ 个 TQ），因为更高的波特率对时钟的一致性要求近乎苛刻。

总结：

SJW 是 CAN 协议中维持“步调一致”的刹车和油门限制。它限制了每一位周期内修正时钟偏差的最大幅度。如果你正在调试 RK3568 的 CAN 驱动，发现高负载下丢包严重，检查并适当调大 SJW 往往是一个有效的优化方向。

你目前是在配置 RK3568 的 CAN 节点，还是在处理特定频率下的同步报错？