这是一个非常敏锐的观察！但实际上，DMA 在“读取”过程中的作用往往比“发送”更加关键。

在 SPI 通信中，DMA 是双向驱动的。无论是发送还是接收，DMA 都能极大地解放 CPU。

## 1. 为什么读取也需要 DMA？

在 SPI 协议中，“发送”和“接收”是同步进行的。即使 CPU 只是想从从设备（Slave）读取数据，它也必须向 SPI 控制器发送“时钟脉冲”或“空读指令”。

- 非 DMA 模式下读取：
CPU 必须不断检查接收 FIFO 状态。每当一个字节从 MISO 线进来，CPU 就要立刻把它搬走。如果 CPU 处理慢了，后续进来的数据会覆盖掉 FIFO 里的旧数据，导致 Overrun（溢出错误）。

- DMA 模式下读取：
CPU 预先在内存（RAM）中开辟一块缓冲区。DMA 控制器会紧盯着 SPI 的接收寄存器。一旦有数据进来，DMA 自动将其搬运到 RAM。CPU 完全不需要干预，直到整块数据接收完毕。

## 2. 双通道配合：TX DMA 与 RX DMA

在实际的高速传输中，通常会同时启动两个 DMA 通道：

- TX DMA (发送通道)： 负责把“读取指令”或“空数据（Dummy Data）”送到 SPI 控制器，以产生时钟信号。

- RX DMA (接收通道)： 负责把从设备通过 MISO 回传的数据搬运到内存。

这种配合在 RK3568 的 SPI 驱动中非常典型。当你调用一个读取 1MB 数据的 API 时，内核底层其实是让 TX DMA 发送 1MB 的空字节，同时让 RX DMA 接收 1MB 的有效字节。

## 3. 读取场景下的核心优势

| 优势点 | 轮询/中断读取 | DMA 读取 |
| --- | --- | --- |
| 实时性 | 极差。若 CPU 被高优先级任务抢占，数据会丢失。 | 极高。DMA 独立于 CPU 指令执行，不会丢失数据。 |
| 数据对齐 | 需 CPU 手动拼接字节或处理位宽。 | DMA 硬件直接完成从寄存器到内存的按序排列。 |
| 功耗 | 高。CPU 处于活跃状态。 | 低。CPU 可以进入睡眠或低功耗模式，等待 DMA 唤醒。 |

## 4. 典型应用案例

想象你在 RK3568 上挂载了一个 SPI 接口的 ADC（模数转换器），采样率为 1MHz。

- 如果不用 DMA： CPU 每秒要处理 100 万次中断或循环，基本干不了别的事了。

- 使用 DMA： 你设置一个 1000 字节的循环缓冲区。DMA 每采集满 1000 个点（1ms）给 CPU 发一个中断。CPU 只需要每毫秒处理一次数据，系统负载降低了 1000 倍。

## 总结

DMA 不仅仅是“发送助理”，它更是“接收管家”。对于像 RK3568 这种运行 Linux 的复杂系统，使用 DMA 读取数据可以有效防止因为系统调度导致的串口数据溢出和响应延迟。

小贴士： 在调试 Linux SPI 驱动时，如果你发现小数据量（几字节）读取正常，但大数据量（几 KB）读取出现数据错位或丢失，通常就是 DMA 配置（如 Cache 一致性或物理地址映射）出了问题。

您现在是在编写 Linux 下的 spidev 应用，还是在修改内核里的 spi-rockchip.c 驱动源码？