在 I2C 协议中，如果你想多次读取同一个寄存器的数据，操作方式取决于你想要实现的具体效果。这里主要有两种场景：

## 1. 场景一：普通的重复读取（最标准做法）

如果你需要确保每次读取的都是“该时刻”的最新的值，或者你想要读取不同时间点的状态，通常必须遵循“写地址 -> 读数据”的循环。

标准流程：

- 起始信号 (Start)

- 发送从机地址 + 写位 (Write)

- 发送寄存器地址 (Register Offset) —— 告诉芯片：我要看这间屋子。

- 重复起始信号 (Restart) —— 不释放总线，直接切读模式。

- 发送从机地址 + 读位 (Read)

- 读取数据 (Data) -> 发送非应答 (NACK) -> 停止信号 (Stop)

- 重复步骤 1-6。

注意： 绝大多数 I2C 从设备在完成一次读取并发出 Stop 信号后，其内部的“当前指针”可能会重置或处于不确定状态。为了保证准确性，重新进行寻址和写寄存器地址是最稳妥的做法。

## 2. 场景二：连续读取（Burst Read / Auto-Increment）

很多现代芯片（如传感器、EEPROM）支持地址自动增加功能。如果你想读取的是连续地址（例如从 0x00 读到 0x05），你不需要重新寻址。

- 操作方法： 在读完一个字节后，主设备发送 应答 (ACK) 而不是 NACK。

- 结果： 从设备会自动将内部指针指向下一个寄存器地址并发出数据。

但是，如果你是想“原地不动”地多次读取同一个寄存器（比如一个 FIFO 缓冲区寄存器或状态寄存器）：

- 有些芯片设计了“不自增”模式。

- 只要你持续发送 ACK，从设备就会源源不断地把该寄存器的当前值（或队列里的下一个值）吐出来。

## 3. 以 RK3568 开发为例的实际建议

在 Linux 内核驱动开发中，如果你在编写类似 rk3x_i2c 的驱动或使用 i2c-dev：

- 如果你使用 i2c_transfer： 每一组 i2c_msg 都会包含起始和寻址。如果你想读 10 次，就发 10 个 i2c_msg（写+读的组合）。

- 硬件瓶颈： I2C 是一种慢速总线（通常 400kHz）。频繁地重复 Start -> Slave Addr -> Reg Addr 会带来很大的协议开销（Overhead）。

  - 优化方案： 如果硬件支持，尽量利用芯片的 FIFO 模式 或 连续读取模式。

## 总结

- 必须重新寻址的情况： 芯片不支持地址保持/自增，或者你需要严格控制每次读取的时间间隔。

- 无需重新寻址的情况： 芯片手册明确说明支持 Continuous Read，且你只需要在该次通话中不断获取数据。

你想看看在 Linux 内核驱动中，如何封装一个标准的“写地址后立即读取”的函数实现吗？