SPI 的四种模式是由 CPOL（时钟极性） 和 CPHA（时钟相位） 这两个参数交叉组合而成的。它们决定了时钟线（SCK）在空闲时是什么电平，以及数据是在时钟的哪个边缘（上升沿或下降沿）被采样。

我们可以通过一个核心逻辑来拆解这四种模式。

## 一、 参数的核心含义

- CPOL (Clock Polarity) - 决定“空闲”状态

  - CPOL = 0：空闲时为 低电平 (Low)。

  - CPOL = 1：空闲时为 高电平 (High)。

- CPHA (Clock Phase) - 决定“采样”时刻

  - CPHA = 0：在时钟周期的 第一个跳变沿 采样。

  - CPHA = 1：在时钟周期的 第二个跳变沿 采样。

## 二、 四种模式归纳表

| 模式 (Mode) | CPOL | CPHA | 空闲电平 | 采样边缘（读取数据） | 切换边缘（更新数据） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode 0 | 0 | 0 | 低 (Low) | 上升沿 (第一个沿) | 下降沿 |
| Mode 1 | 0 | 1 | 低 (Low) | 下降沿 (第二个沿) | 上升沿 |
| Mode 2 | 1 | 0 | 高 (High) | 下降沿 (第一个沿) | 上升沿 |
| Mode 3 | 1 | 1 | 高 (High) | 上升沿 (第二个沿) | 下降沿 |

## 三、 深度总结与理解技巧

为了不混淆这四种模式，你可以记住以下两个“黄金准则”：

## 1. 采样沿的判定逻辑

- 如果 CPOL 和 CPHA 相同（00 或 11），采样点都在 上升沿。

- 如果 CPOL 和 CPHA 不同（01 或 10），采样点都在 下降沿。

## 2. CPHA=0 的特殊性（如你上传的图）

- 当 CPHA = 0 时，数据必须在时钟开始跳变 之前 就准备好。因为第一个沿就要采样，系统没有时间在时钟开始后再去切换数据。

- 当 CPHA = 1 时，数据是在第一个沿发生后才切换，在第二个沿才被采样，这给了硬件更多的“准备时间”。

## 四、 硬件开发中的实际建议

在你的 RK3568 驱动开发或者外设调试中：

- 查阅 Datasheet： 传感器或 Flash 芯片的手册会明确标注支持哪种 Mode（通常 Mode 0 和 Mode 3 最常用）。

- 相位错位的后果： 如果 Master 和 Slave 的模式不匹配（比如一个设为 Mode 0，另一个设为 Mode 1），最典型的现象是 读到的数据发生了位移（Bit Shift），即所有的 bit 往左或往右挪了一位，导致数值完全错误。

- 驱动强度与相位： 在高速 SPI 通信中，如果驱动强度（Drive Strength）不足导致边沿变缓，Mode 0 这种在第一个沿采样的模式会比 Mode 1 更容易出错，因为它的数据准备时间（Setup Time）更紧迫。

既然我们聊完了 SPI 的四种模式，你想了解一下在 Linux 内核中，如何通过 spidev 测试工具动态地改变这些极性和相位参数吗？