在硬件通信协议（如你上传的这张 SPI 信号图）中，MSB 和 LSB 是描述数据传输顺序的核心术语。它们决定了你发送的一个字节（Byte）中，哪一个二进制位先在电线上传输。

以下是详细的解释：

## 1. 基本定义

- MSB (Most Significant Bit)：最高有效位

  - 指的是一个二进制数中权值最大的那一位。

  - 在 8 位二进制数（1 个字节）中，它对应 $2^7$ (128)。

  - 例如：在二进制 1000 0000 中，最左边的 1 就是 MSB。

- LSB (Least Significant Bit)：最低有效位

  - 指的是权值最小的那一位。

  - 在 8 位二进制数中，它对应 $2^0$ (1)。

  - 例如：在二进制 0000 0001 中，最右边的 1 就是 LSB。

## 2. 在你上传的截图中的含义

观察你提供的波形图，你会发现 Cycle 1 对应的是 MSB，而 Cycle 8 对应的是 LSB。

这说明该协议遵循 “MSB First” (高位先行) 的传输原则：

- 传输顺序： 当你要发送数字 170 (二进制 1010 1010) 时，芯片会先在第一根时钟脉冲时把最左边的 1 发出去，最后才发最右边的 0。

- SPI 惯例： 绝大多数 SPI 设备（如 Flash 闪存、屏幕控制器等）默认都是 MSB First。

- 对比： 某些协议（如 UART 串口通信）通常默认是 LSB First（先发最低位）。

## 3. 为什么这个概念很重要？

在进行驱动开发或调试（比如在你的 RK3568 上编写 SPI 驱动）时，如果 MSB/LSB 设置反了，会导致数据完全错误。

- 举例： 你想发送十六进制 0x01 (二进制 0000 0001)。

  - 如果是 MSB First：总线上跑的信号顺序是 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 1。

  - 如果是 LSB First：总线上跑的信号顺序是 1 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0 -> 0。

  - 后果： 接收方如果按 MSB 方式去读 LSB 格式的数据，会把 0x01 误认为是 0x80 (128)。

## 4. 总结

- MSB = “头”，代表数值里最高的那一位。

- LSB = “尾”，代表数值里最低的那一位。

- 截图信息： 你的图显示该 SPI 通信是从高位到低位依次传输的。

在你调试外设时，如果发现读出来的寄存器值总是“反的”（比如明明是 0x01 却读成 0x80），通常就是 MSB/LSB 的传输顺序设置错了。