在嵌入式开发中，选择合适的通信协议就像为项目选择“交通工具”。由于你正在处理 RK3568 这样的高性能 SoC，理解这些总线的底层差异对于驱动开发和硬件选型至关重要。

以下是 CAN、I2C、SPI 和 UART 的全方位对比分析：

### 1. 核心属性对比表

| 特性 | CAN (Controller Area Network) | I2C (Inter-Integrated Circuit) | SPI (Serial Peripheral Interface) | UART (Universal Asynchronous...) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要用途 | 汽车、工业（长距离、高可靠） | 板内传感器、EEPROM（简单） | 高速 Flash、显示屏、ADC | 调试串口、点对点通信 |
| 连线数量 | 2 根 (CAN_H, CAN_L) | 2 根 (SDA, SCL) | 4 根 (MISO, MOSI, SCK, CS) | 2 根 (TX, RX) |
| 通信距离 | 长 (可达 1km @ 50kbps) | 短 (通常 < 2m) | 极短 (通常 < 20cm) | 中短 (通常 < 15m) |
| 最高速率 | 1Mbps (FD 可达 5-8M) | 400kbps ~ 3.4Mbps | 极高 (50Mbps+) | 一般 (常用 115200) |
| 多机模式 | 多主 (Multi-Master) | 单主多从 (也可多主，较复杂) | 单主多从 (通过片选 CS 选择) | 点对点 (1对1) |

### 2. 深入技术差异

#### CAN：工业级的“广播电台”

- 差分信号： 使用两根线的电压差传递信号，抗干扰能力极强。

- 无地址寻址： 它是基于“ID”的。总线上每个节点都能收到所有信息，根据 ID 决定是否处理。

- 硬件仲裁： 当两个节点同时发送时，ID 小的节点会自动获得优先权，不会发生数据碰撞。

- 在 RK3568 中： 通常作为 SocketCAN 网络设备存在，不直接对应 /dev 节点。

#### I2C：节省引脚的“慢速总线”

- 漏极开路 (Open-Drain)： 需要外接上拉电阻。

- 应答机制 (ACK/NACK)： 每发一个字节，接收方都要回传一个确认位，可靠性高于 UART 但低于 CAN。

- 寻址方式： 通过起始位的 7 位或 10 位设备地址来寻找目标。

#### SPI：极速的“同步移位寄存器”

- 全双工同步： 收发同时进行，效率极高。

- 硬件开销： 设备越多，需要的片选线 (CS) 就越多，占用 GPIO 资源多。

- 无协议开销： 没有起始位、停止位或校验位（除非软件实现），就是纯粹的数据流。

#### UART：最古老的“异步接口”

- 异步通讯： 没有时钟线，全靠双方约定好相同的波特率。

- 简单但脆弱： 容易因为时钟漂移产生位偏。在 RK3568 上，它是调试内核（Kernel Log）的首选。

### 3. 如何选择？

在你的 RK3568 开发项目中，可以遵循以下逻辑：

- 如果需要极高性能（如刷写屏幕、高速 ADC）： 选 SPI。

- 如果只需要读个温度、配置个寄存器（节省引脚）： 选 I2C。

- 如果设备距离很远，环境有强电磁干扰： 选 CAN。

- 如果只是简单的点对点数据传输或日志打印： 选 UART。

### 4. 驱动层面的关键区别（重点）

- CAN 是“网络接口”，在 Linux 下使用 Socket 编程。

- I2C/SPI 是“总线接口”，在 Linux 下可以从用户层操作 /dev/i2c-x 或 /dev/spidev-x。

- UART 是“字符设备”，在 Linux 下操作 /dev/ttySx，遵循 TTY 终端规范。

你现在的 RK3568 项目中，是否遇到了某种总线无法驱动多个设备，或者在高负载下出现丢包的情况？