在 I2C 总线标准以及具体的芯片设计（如 Rockchip RK3568）中，SCL（Serial Clock）的设计遵循以下逻辑：

## 1. I2C 时钟信号是由谁产生的？

是的，时钟信号由主设备（Master）产生。

- 主动生成： 在 I2C 通信中，Master 负责控制总线的节奏。它通过切换 SCL 线的高低电平来产生时钟脉冲。

- 从设备被动跟随： Slave 设备根据 Master 产生的 SCL 边沿来采样数据（SDA）。

- 例外情况（Clock Stretching）： 虽然时钟由 Master 产生，但如果 Slave 处理速度跟不上，它可以拉低 SCL 线来强制 Master 进入等待状态，这被称为“时钟拉伸”，但这属于流控，而非产生时钟源。

## 2. RK3568 的 I2C 时钟源来自哪里？

在 RK3568 这种复杂的 SoC 中，I2C 的时钟源并不是直接由晶振提供的，而是经过了多级分频和转换：

#### 层级路径：

- 外部晶振 (24MHz)： 这是整个系统的基准源。

- PLL (锁相环)： SoC 内部的 CPLL 或 GPLL 会将 24MHz 频率倍频到更高的频率（如数百 MHz 或 GHz）。

- CRU (时钟控制单元)： RK3568 的 CRU 模块会从 PLL 获取高频时钟，并对其进行第一次分频，产生一个针对 I2C 控制器的 核心时钟 (CLK_I2C)。

  - 在 RK3568 中，这个频率通常被设置为 100MHz 或 200MHz。

- I2C 控制器内部寄存器： 最后，I2C 控制器内部的计数器（如 I2C_CLKDIV 寄存器）会再次对 CLK_I2C 进行分频，从而输出我们最终看到的 Standard (100kbps)、Fast (400kbps) 或 High-speed 时钟信号。

## 3. 为什么不直接用晶振？

虽然晶振是源头，但直接使用晶振是不现实的：

- 频率匹配： 晶振通常是 24MHz，而 I2C 需要的是 100kHz 或 400kHz，需要巨大的分频系数。

- 功耗与灵活度： 通过 PLL 和 CRU，内核可以根据性能需求动态调整外设时钟，甚至在低功耗模式下关闭特定通道的时钟。

## 总结

对于 RK3568 而言：

- 物理源头： 24MHz 外部晶振。

- 逻辑驱动： 由内部 PLL 倍频、CRU 分频后的时钟驱动 I2C 逻辑。

- 信号发出： 由 RK3568（作为 Master）的 I2C 控制器通过 GPIO 引脚产生并输出 SCL 信号。

你想了解如何在 RK3568 的设备树（DTS）中配置 I2C 的频率，还是想看看如何计算具体的寄存器分频值？