在嵌入式开发中（尤其是你经常接触的 RK3568 或类似性能的 SoC），SPI 协议与 DMA（Direct Memory Access）的配合是非常常见的，甚至是高性能应用的标配。

简单来说，是否使用 DMA 取决于你传输数据的量和对 CPU 占用率的容忍度。

## 1. 为什么 SPI 需要 DMA？

如果不使用 DMA，SPI 传输通常采用 轮询（Polling） 或 中断（Interrupt） 方式：

- 轮询方式： CPU 必须死等 SPI 状态寄存器的标志位，数据传多久，CPU 就“发呆”多久。

- 中断方式： 每传输一个字节（或达到 FIFO 阈值），CPU 就要停下手中的活去处理一次中断。当波特率很高（如 50MHz）时，频繁的中断会让 CPU 忙于上下文切换，效率极低。

使用 DMA 后：

CPU 只需要告诉 DMA 控制器：“把内存 A 处的 1KB 数据发到 SPI 寄存器”，然后 CPU 就可以去处理 AI 算法或系统调度。等 1KB 传完了，DMA 发个信号告知 CPU 即可。

## 2. 典型的应用场景

在以下场景中，SPI + DMA 几乎是强制性的：

- 驱动大尺寸 SPI 屏幕： 刷新一帧 240x320 的图像需要传输几十 KB 数据。不用 DMA，屏幕刷新时系统会明显卡顿。

- 读取高速 SPI Flash (QSPI)： 比如在加载 Linux 内核或固件镜像时，几十 MB 的数据必须通过 DMA 快速搬运。

- 音频采集/播放： SPI 接口的 Codec 需要恒定的数据流，DMA 能保证数据的连续性而不受 CPU 负载波动的干扰。

- 高速传感器采样： 比如 1000Hz 采样率的 IMU 或多通道 ADC 数据读取。

## 3. SPI DMA 配置的关键要素

如果你在配置驱动（如 Linux Device Tree 或 Bare-metal），通常需要关注以下参数：

- Direction (传输方向)： MEM_TO_DEV (发送) 或 DEV_TO_MEM (接收)。

- Data Width (数据位宽)： 通常与 SPI 设置一致（8-bit 或 16-bit）。

- Burst Size (突发传输大小)： 为了提高总线效率，通常设置为 4 或 8 个单位。

- FIFO Threshold (FIFO 阈值)： SPI 控制器的 FIFO 剩下多少空间时触发 DMA 请求。

## 4. 什么时候“不建议”用 DMA？

虽然 DMA 很强，但它不是万能的：

- 数据量极小时： 如果只是给传感器发个 1 字节的指令，配置 DMA 的开销（软件准备、Cache 清刷等）可能比直接轮询还要慢。

- 内存对齐限制： 某些平台的 DMA 要求缓冲区必须是 4 字节或 32 字节对齐，且不能在栈空间（Stack）上。如果你的数据结构不规则，处理对齐逻辑会很麻烦。

## 在 RK3568 上的实践建议

既然你关注 RK3568，这款芯片的 SPI 控制器（如 rockchip,rk3568-spi）在 Linux 驱动中默认是支持 DMA 的。

- 在设备树（DTS）中，你会看到 dmas = <&dmac0 0>, <&dmac0 1>; 这样的配置。

- 避坑指南： 在编写驱动调用 spi_sync 或 spi_async 时，确保你的 buffer 是通过 kmalloc 分配的（位于物理连续的可 DMA 区域），尽量避免使用函数内部定义的局部变量数组作为传输源。

您是目前在 RK3568 的 Linux 驱动开发中遇到了 DMA 传输不稳定的问题，还是在进行裸机（Bare-metal）开发？