抱歉，刚才侧重于设备树的逻辑，现在为你补充对应的内核空间驱动代码实现。

在 Linux 内核中，编写 I2C 驱动通常遵循 i2c_driver 框架。以下是一个典型的 RK3568 驱动模板，它展示了如何与刚才提到的设备树节点进行匹配，并读取外设信息。

### 1. 核心驱动代码实现

#include <linux/module.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/uaccess.h>

/* 1. 定义设备私有结构体 */
struct my_i2c_dev {
    struct i2c_client *client;
    int data;
};

/* 2. 读取外设寄存器的函数示例 */
static int my_i2c_read_reg(struct i2c_client *client, u8 reg)
{
    /* 使用 SMBus 接口读取一个字节，这是最推荐的方式 */
    int val = i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
    if (val < 0) {
        dev_err(&client->dev, "Read reg 0x%x failed\n", reg);
    }
    return val;
}

/* 3. Probe 函数：设备树匹配成功后执行 */
static int my_i2c_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
{
    struct my_i2c_dev *my_dev;
    int ret;

    dev_info(&client->dev, "My I2C Device Probed!\n");

    /* 为私有数据分配内存 */
    my_dev = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(struct my_i2c_dev), GFP_KERNEL);
    if (!my_dev)
        return -ENOMEM;

    my_dev->client = client;
    i2c_set_clientdata(client, my_dev);

    /* 示例：读取外设的 ID 寄存器（假设地址为 0x00） */
    ret = my_i2c_read_reg(client, 0x00);
    if (ret >= 0) {
        dev_info(&client->dev, "Device ID: 0x%02x\n", ret);
    }

    return 0;
}

/* 4. Remove 函数：设备卸载时执行 */
static int my_i2c_remove(struct i2c_client *client)
{
    dev_info(&client->dev, "My I2C Device Removed\n");
    return 0;
}

/* 5. 设备树匹配表 (必须与 DTS 中的 compatible 属性完全一致) */
static const struct of_device_id my_i2c_of_match[] = {
    { .compatible = "vendor,model_name", },
    { /* sentinel */ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, my_i2c_of_match);

/* 6. i2c_driver 结构体 */
static struct i2c_driver my_i2c_driver = {
    .driver = {
        .name = "my_i2c_driver",
        .of_match_table = my_i2c_of_match,
    },
    .probe = my_i2c_probe,
    .remove = my_i2c_remove,
};

/* 7. 驱动模块入口与出口 */
module_i2c_driver(my_i2c_driver);

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Engineer");
MODULE_DESCRIPTION("RK3568 I2C Client Driver Example");

### 2. 代码逻辑解析

#### 匹配机制

驱动中的 of_match_table 里的 compatible 字符串 "vendor,model_name" 是连接 DTS 和内核代码的“胶水”。当内核加载时，它会发现总线上有一个地址为 0x50 的设备，并根据其 compatible 属性找到对应的驱动并调用 probe。

#### 数据读取接口的选择

- i2c_smbus_read_byte_data: 代码中使用了这个接口。它是对底层 I2C 读写时序的封装。对于 RK3568 这种标准的 I2C 控制器，SMBus 系列函数是最稳定、最易读的选择。

- i2c_transfer: 如果你的外设需要非标准的通信时序（例如一次性读取 100 个非连续字节），你需要自己构造 struct i2c_msg 并调用 i2c_transfer。

#### 资源管理

使用了 devm_kzalloc。这是内核提供的“受管理”的内存分配。优点是当驱动卸载或 probe 失败时，内核会自动释放内存，避免内存泄漏，这对嵌入式系统的长期稳定性至关重要。

### 3. 编译与测试建议

- Makefile: 确保 Makefile 中的 obj-m 指向你的源文件。

- 加载: 编译成 .ko 文件后，使用 insmod my_i2c.ko 加载。

- 日志: 观察 dmesg 输出。如果看到 Device ID: 0xXX，说明你已经成功通过 I2C 子系统读取到了 RK3568 挂载的外设信息。

你的外设是否存在特定的寄存器读写序列（比如需要先写某个命令字再读）？如果有，我可以帮你细化 i2c_transfer 的写法。