对于像 RK3568 这样性能较强的 SoC，虽然它支持从 NOR Flash 启动，但由于其应用场景通常涉及复杂的图形界面或高并发处理，其运行逻辑与资源受限的单片机有很大不同。

在 RK3568 的典型设计中，**“搬运到 DDR 运行”**是核心逻辑。以下是各组件的存放与运行机制：

### 1. U-Boot：存放与运行

U-Boot 在 RK3568 中通常分为两个阶段（TPL/SPL 和主 U-Boot）。

- 存放位置： 通常存放在 eMMC、SPI Flash 或 SD 卡的前端扇区。

- 运行位置： * 第一阶段 (TPL/SPL)： 由 SoC 内部的 ROM 代码加载到 内部 SRAM 中运行。它的核心任务是初始化 DDR 内存。

  - 第二阶段 (U-Boot Proper)： 一旦 DDR 初始化完成，SPL 会将真正的 U-Boot 镜像从存储介质拷贝到 DDR (内存) 中运行。

  - 注意： RK3568 一般不使用 XIP 模式跑 U-Boot，因为 DDR 的性能远高于 Flash。

### 2. Kernel (内核)

内核体量较大（通常几 MB 到十几 MB），且包含大量的地址跳转和密集计算。

- 存放位置： 存放在存储介质的特定分区（如 boot 分区）。

- 运行位置： 完全在 DDR 中运行。

  - U-Boot 会将压缩后的内核镜像（zImage/Image.gz）加载到 DDR 的指定地址。

  - 解压后，CPU 跳入该地址执行。内核运行后会接管整个内存管理单元 (MMU)。

### 3. Buildroot 文件系统 (Rootfs)

文件系统的处理方式取决于你对“运行”的定义：

- 存放位置： 存放在存储介质的 rootfs 分区（通常是 ext4 格式）。

- 加载逻辑：

  - 常规模式： 内核启动后会挂载该分区。当系统需要运行某个程序（如 ls 或你的 App）时，内核会按需将该程序从存储介质读取到 DDR 中，然后执行。文件系统本身并不“运行”，是文件系统里的程序在 DDR 中运行。

  - Ramdisk 模式： 如果你追求极致速度，可以将整个文件系统打包成 initrd 或 initramfs。启动时，U-Boot 会把整个文件系统一次性搬进 DDR，把它当成一个“虚拟磁盘”来用。这种方式极快，但非常吃内存。

### 总结：RK3568 的数据流向图

| 组件 | 存放地 (Non-Volatile) | 运行地 (Volatile) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROM Code | SoC 内部 MaskROM | SoC 内部 | 厂家写死，不可更改 |
| U-Boot | eMMC / SPI Flash | DDR | 由 SPL 初始化 DDR 后搬运 |
| Kernel | eMMC / SD Card | DDR | 由 U-Boot 负责搬运并引导 |
| Buildroot | eMMC / SD Card | DDR | 只有被调用的程序才会加载到 DDR |

### 为什么 RK3568 不像你之前问的那样跑在 NOR Flash 里？

- 性能鸿沟： RK3568 是四核 A55，主频高达 2.0GHz。NOR Flash 的读取速度（即使是高频 QSPI）也只有百兆级别，无法喂饱 CPU，会导致严重的性能瓶颈。

- 容量需求： Linux 内核加上 Buildroot 生成的文件系统通常在几百 MB 甚至几个 GB，市面上很少有这么大的 NOR Flash。

- DDR 资源充足： RK3568 通常配有 1GB 到 8GB 的 DDR，内存空间绰绰有余，没必要去 Flash 里“挤着跑”。

这种“搬运到 RAM 执行”的模式，本质上是因为 DDR 的带宽和延迟表现远优于任何非易失性存储介质。