是的，你的理解非常准确。

简单来说：NorFlash 是“仓库”，DDR 是“办公室”。内核最终必须被搬运到 DDR 中才能运行。

以下是完整的引导链条和数据流向：

### 1. 搬运过程：从 Flash 到 DDR

由于 NorFlash（尤其是 SPI Nor）的读取速度相对较慢，且 CPU 无法像操作内存一样直接在上面高效运行复杂的 Linux 内核，因此 U-Boot 会充当“搬运工”的角色：

- U-Boot 启动： CPU 上电后先运行 NorFlash 顶端的 U-Boot。

- 拷贝内核： U-Boot 根据环境变量（如 bootcmd），将内核镜像（zImage）和设备树（dtb）从 NorFlash 拷贝到 DDR 的指定地址。

  - 例如：在 TI138 上，你可能会看到 U-Boot 执行 sf read 0xc0700000 ... 这样的指令，这就是往 DDR 搬运数据。

- 解压内核： 如果是 zImage（压缩格式），内核头部的自解压代码会将真正的内核解压到 DDR 的另一个位置。

- 跳转运行： U-Boot 完成使命，将执行权交给 DDR 中的内核。

### 2. 内存中的布局 (DDR 视角)

内核运行后，DDR 的空间通常会被划分为以下几个核心区域：

- Kernel Image: 内核代码段、数据段。

- DTB Area: 存放解析好的硬件描述信息。

- Rootfs Buffers: 虽然你的 Rootfs 在 SD 卡上，但内核读取文件时，会把数据缓存（Cache）在 DDR 中。

- DMA Buffer: 就像我们之前聊的，ADC 采集的数据会被 DMA 搬运到 DDR 的这一块区域。

- User Space: 你跑的应用程序（如 main.c 编译出来的东西）占用的空间。

### 3. 为什么不直接在 NorFlash 运行？

虽然有一种技术叫 XIP (Execute In Place) 可以让代码在 Flash 上直接运行，但对于现代 Linux 来说几乎不使用，原因如下：

- 速度极慢： DDR 的带宽（GB/s 级别）远高于 SPI NorFlash（MB/s 级别）。

- 内核是压缩的： zImage 是压缩过的，必须解压到 RAM 才能变成可执行的机器码。

- 写操作限制： 内核运行需要频繁读写数据段，Flash 的写寿命和速度无法支撑。

### 4. 你的硬件方案优势总结

在这种架构下，你的系统表现会非常稳健：

| 组件 | 存放位置 | 运行位置 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Boot | NorFlash | DDR (重定位后) | 保证断电不丢失，初始化 DDR 后搬运自己。 |
| Kernel | NorFlash | DDR | 保证启动速度和运行效率。 |
| Rootfs | SD卡 | DDR (按需缓存) | 解决 Flash 空间不足，方便存放大量库文件。 |

小贴士：

因为你打算把 Rootfs 放 SD 卡，记得在 U-Boot 里设置 bootcmd。

一个典型的命令序列可能是这样的：

sf probe 0; sf read 0xc0700000 内核偏移 长度; sf read 0xc0f00000 DTB偏移 长度; bootz 0xc0700000 - 0xc0f00000

你现在能通过 U-Boot 成功读取 NorFlash 里的数据了吗？如果 sf read 报错，通常是 SPI 时钟频率设得太高或者分区没对齐。