在 TI 的多核异构平台（如 TDA4VM (Jacinto 7) 或 AM6x (Sitara) 系列，你提到的 TI138 可能是指具体的板卡或特定型号）上，你所描述的这种架构不仅可行，而且是 TI 官方推荐的标准高性能通信模式。

这种模式通常被称为 异构多核并行处理（AMP, Asymmetric Multi-Processing）。以下是针对你技术路线的详细拆解：

### 1. 多系统并行运行

TI 的多核 SoC（如带有 Cortex-A 核心和 Cortex-R/DSP 核心的芯片）支持在不同的核心簇上运行完全不同的软件栈：

- Cortex-A 核：通常运行 Linux，负责文件系统、网络协议栈、高级 GUI 和逻辑调度。

- Cortex-R 或 DSP 核：运行 RTOS（如 TI-RTOS / FreeRTOS）或裸机程序，负责硬实时任务、信号处理或底层驱动。

- 硬件隔离：通过芯片内部的 MSMC (Multicore Shared Memory Controller) 和存储保护单元，不同核的内存空间可以实现物理隔离，互不干扰。

### 2. 核间数据交互（IPC）流程

你提出的“DSP 触发 Mailbox -> DMA 搬运 -> 共享内存”是一套非常高效的方案，主要解决的是大数据量、低 CPU 占用的传输需求。

#### 核心步骤如下：

- Mailbox（信箱）作为“敲门铃”： Mailbox 寄存器本身容量极小（通常只能存一个 32-bit 的值），它不适合传数据，但非常适合传信令。DSP 处理完数据后，向 Mailbox 写入一个特定的值（比如数据的起始地址或任务 ID），这会触发目标核（Linux 端）的硬件中断。

- DMA 搬运数据： 为了不占用 DSP 或 ARM 的 CPU 周期，可以使用 UDMA (Unified DMA) 或 EDMA。

  - DSP 将计算结果存在自己的私有 L1/L2 缓存或局部 SRAM 中。

  - 配置 DMA 控制器，将数据从 DSP 侧内存搬运到 DDR 中的共享内存区域 (Shared Memory)。

- 共享内存交互： 在 Linux 设备树（Device Tree）中，会预留一段 Reserved Memory 作为共享内存。Linux 端收到 Mailbox 中断后，直接从该内存地址读取 DMA 搬运过来的数据。

### 3. TI 官方推荐实现：IPC + RPMessage

虽然你可以手动操作寄存器，但 TI 提供了成熟的框架：

- RPMessage (VirtIO)：这是 Linux 和 RTOS 之间通信的标准协议。它底层使用的就是 Mailbox 触发中断，并结合 vring (共享队列) 管理内存。

- 大数据搬运优化：对于视频流或大规模采样数据，通常采用 "Zero-copy" 思想。即数据始终在 DDR 共享区域，DSP 用 DMA 写，Linux 用 DMA 或直接读取，Mailbox 仅传递指针（Pointer）。

### 技术要点提示

| 关键组件 | 作用 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| Resource Table | 告知 Linux 远程核需要哪些内存资源 | 必须在 RTOS 固件中正确配置，否则 Linux 无法加载固件 |
| Cache Coherency | 缓存一致性 | DSP 写入共享内存后，Linux 读取前必须执行 Cache Invalidate（失效），否则会读到旧数据 |
| IOMMU / PVU | 内存地址转换 | 如果开启了硬件隔离，需要确保 DMA 访问的物理地址在允许的白名单内 |

总结： 你的思路完全正确。这种“信令走 Mailbox，大批量数据走 DMA + 共享内存”的组合，是压榨 TI 芯片性能的最佳实践，能显著降低 ARM 核的负载并保证 DSP 处理的实时性。