可以说你抓住了核心。简单来说，定时器（Timer）的本质确实是一个**“会自动数数的计数器”与“中断控制器”**的结合体。

在像你目前研究的 RK3568 或 Zynq-7100 这样的 SoC 中，定时器的工作原理可以拆解为以下几个关键步骤：

### 1. 核心：计数器（Counter）

定时器的灵魂是一个寄存器，它会随着**时钟频率（Clock Source）**不停地累加（向上计数）或递减（向下计数）。

- 时钟源： 比如 CPU 提供一个 24MHz 的时钟给定时器，意味着每秒钟这个计数器会跳变 $2.4 \times 10^7$ 次。

- 预分频（Prescaler）： 如果时钟太快，计数器很快就会溢出。通过预分频器可以将时钟频率降低。

### 2. 目标：比较值（Match/Reload Value）

你通过软件设置一个“目标值”。

- 向上计数模式： 计数器从 0 开始数，当数值等于你设定的目标值时，触发信号。

- 向下计数模式： 计数器从目标值开始倒计时，减到 0 时，触发信号。

### 3. 关键动作：中断（Interrupt）的触发

当计数器达到目标值（或溢出）时，硬件逻辑会发生以下物理变化：

- 状态置位： 定时器内部的一个“中断标志位”被硬连线拉高。

- 发送信号： 定时器向 GIC（通用中断控制器） 发送一个电信号。

- CPU 响应： CPU 暂停当前正在执行的代码，根据中断向量表跳转到你写的**中断服务函数（ISR）**中执行任务。

### 4. 软件层面的“假象”

虽然底层是计数器和中断，但在 Linux 内核开发或嵌入式开发中，你会看到不同层级的实现：

- 硬件定时器（Hardware Timer）： 直接对应 SoC 内部的硅片电路，精度极高（微秒级）。

- 内核软件定时器（Software Timer）： Linux 内核利用一个硬件定时器产生周期性的滴答（Tick），然后在软件层面维护一个链表。如果你开了 100 个定时器，其实它们可能都在共用同一个硬件时钟。

### 总结

原理公式：

$$时间 = \frac{目标计数值 \times 预分频系数}{输入时钟频率}$$

你的理解非常准确：计数器负责计时，中断负责通知。 没有计数器，它不知道时间到了；没有中断，CPU 就得一直死等（轮询），那样效率太低。

你是在编写 RK3568 的内核驱动时遇到了定时器精度问题，还是在 Vivado 里给 Zynq 配置逻辑定时器？