针对 RK3568 这种高性能 SoC，U-Boot 在搬运内核镜像（从存储介质到 DDR）时，机制比 STM32 要复杂得多。关于你关心的 DMA，答案是：现代 U-Boot 几乎全面使用 DMA 来搬运内核。

以下是详细的机制分析：

### 1. 搬运的“核心路径”

U-Boot 加载内核（例如 Image 或 zImage）通常遵循这个流程： 存储介质（eMMC/SD/USB） \rightarrow 驱动控制器缓存 \rightarrow DMA \rightarrow DDR（指定的内存地址）

### 2. 为什么必须用 DMA？

在 STM32 中，由于程序较小，有时 CPU 直接用 memcpy（轮询/中断）搬运数据也能接受。但在 RK3568 上：

- 内核体量大：Linux 内核通常在 20MB~50MB 甚至更大，如果靠 CPU 一个字节一个字节地读，会严重拖慢开机速度。

- 外设特性：RK3568 的 eMMC 控制器和 USB 3.0 控制器原生就设计了 DMA 描述符链表。为了达到百兆每秒的读取速度，必须由硬件直接操作总线。

### 3. 具体实现机制

#### A. 存储控制器的独立 DMA (Built-in DMA)

RK3568 内置的 SDMMC/eMMC 控制器（通常是 Synopsys 的 IP）自带 IDMAC（Internal Direct Memory Access Controller）。

- 工作流程：U-Boot 发出读取指令（如 mmc read），并在内存中准备好一个描述符表（Descriptor Table），告诉 eMMC 控制器：“把从 eMMC 第 X 个扇区开始的数据，存到 DDR 的 Y 地址。”

- CPU 的动作：CPU 发起指令后就去干别的事（或轮询状态位），数据流由 IDMAC 自动搬运，不经过 CPU 寄存器。

#### B. 缓存一致性问题 (Cache Coherency)

这是 U-Boot 搬运内核时最容易出 Bug 的地方。

- 挑战：CPU 访问内存通常经过 L1/L2 Cache，但 DMA 搬运数据是直接进 DDR 的。

- 处理：在搬运前，U-Boot 会对目标 DDR 区域执行 Invalidate Cache（使缓存失效）操作。这样当内核开始运行、CPU 去 DDR 读代码时，发现 Cache 没数据，才会强制去从已经被 DMA 填满的物理 DDR 中读取最新的内核代码。

### 4. 特殊机制：压缩与零拷贝

如果你用的是 bootm 或 bootz：

- 加载阶段：通过 DMA 将内核压缩包搬到 DDR 的 A 地址。

- 解压阶段：CPU（利用特定的加速指令）将 A 地址的代码解压到 B 地址（真正的内核运行地址）。

  - 注：有些高端 SoC 有专门的硬件解压引擎，但在 RK3568 的 U-Boot 中，解压通常还是由 CPU 完成的。

### 总结对照

| 搬运阶段 | 参与组件 | 搬运方式 |
| --- | --- | --- |
| eMMC -> DDR | IDMAC (硬件) | DMA（不占用 CPU） |
| 解压 (zImage) | CPU | 软件解压 (memcpy-like) |
| 设备树 (DTB) 加载 | IDMAC (硬件) | DMA |

### 补充：RK3568 的特殊性

在 Rockchip 的方案中，U-Boot 还会调用 RKPriv 相关的底层驱动。如果你在 U-Boot 命令行执行 mmc read 并观察耗时，你会发现其速度接近 eMMC 的理论带宽（100MB/s+），这正是因为底层开启了 DMA 异步传输。

你是在调试 OpenClaw 部署时发现启动慢吗？如果是的话，检查一下 U-Boot 中 eMMC 的工作模式（比如是否跑在 HS200/HS400 模式）通常比优化搬运机制更有效。