在设备树（Device Tree）中，reg 属性的解析方式并不是固定不变的，它取决于该节点父节点的两个关键属性：#address-cells 和 #size-cells。

对于你提到的 RK3568 设备树片段：

reg = <0x0 0xfe660000 0x0 0x100>;

这里的数值含义通常是 “起始地址” + “长度（大小）”。

### 1. 为什么有 4 个值？

RK3568 是一款 64 位 SoC。在它的根节点或总线节点（如 bus@...）中，通常会定义：

- #address-cells = <2>; （表示地址需要用 2 个 32 位单元来表示，即 64 位地址）

- #size-cells = <2>; （表示长度也需要用 2 个 32 位单元来表示，即 64 位长度）

### 2. 详细拆解分析

按照上述 2 + 2 的逻辑，你的 reg 属性应该这样拆分：

| 数值 | 逻辑归属 | 实际含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | 地址的高 32 位 | 起始物理地址的高位（因为 RK3568 物理空间没超过 4GB，所以高位通常为 0） |
| 0xfe660000 | 地址的低 32 位 | 起始物理地址的低位，即 0xFE660000 |
| 0x0 | 长度的高 32 位 | 地址空间长度的高位 |
| 0x100 | 长度的低 32 位 | 地址空间长度的低位，即 0x100 字节 (256 字节) |

结论： 你的理解稍微有一点偏差。前两个值共同组成了“起始地址”，而后两个值共同组成了“空间大小”。

### 3. 特殊情况：32 位模式

如果你在一些较老的芯片（如 RK3328）或者某些特定的子总线下看到 reg = <0xfe660000 0x100>;，那是因为当时的：

- #address-cells = <1>;

- #size-cells = <1>;
这种情况下，第一个值就是地址，第二个值就是大小。

### 4. 为什么 RK3568 要用两个 cell 表示地址？

虽然 RK3568 的外设寄存器大多分布在 0xFE...... 这种 4GB 以内的区间，但它的内存（DDR）可以超过 4GB。为了保持寻址空间的统一性和兼容 64 位架构，规范要求使用 2 个 cells 来确保可以描述大于 0xFFFFFFFF 的物理地址。

### 工程师提示：

在调试时，如果你不确定某个驱动对应的 reg 怎么写，最稳妥的方法是向上查找它的 parent 节点。

- 如果父节点是 amba 或 bus，看它们的 #address-cells。

- 在 RK3568 的 .dtsi 文件中，你会发现 range 属性经常配合这些 cells 进行地址转换。

你现在是在为某个特定的外设（比如自定义的 FPGA 挂载在 FSMC 上）手动计算地址映射吗？