这是一个非常棒的进阶问题！答案是：完全可以。

在设备树（DTS）中，使用 &label（引用句柄）不仅仅是为了修改（覆盖）已有的属性，它最强大的功能之一就是向现有节点中注入（Inject）新的子节点。

## 1. 核心原理：合并机制

设备树编译器（DTC）在处理时，会将所有指向同一个 label 的定义合并在一起。

- 如果属性名相同，后定义的覆盖先定义的。

- 如果属性名或子节点是原节点中不存在的，则**追加（添加）**进去。

## 2. 以 RK3568 的 pinctrl 为例

在 rk3568.dtsi 中，pinctrl 节点通常已经定义好了各个 GPIO 控制器的基础信息，但它是“空”的，没有具体的引脚功能定义。

### 第一步：在 SoC 级文件（dtsi）中

C++

// rk3568.dtsi
pinctrl: pinctrl {
    compatible = "rockchip,rk3568-pinctrl";
    rockchip,grf = <&grf>;
    #address-cells = <2>;
    #size-cells = <2>;
    ranges;

    gpio0: gpio@fdd60000 { ... }; // 已有的子节点
    // ... 这里并没有定义你的 LED 引脚配置
};

### 第二步：在你的板级文件（dts）中添加新节点

你可以直接通过 &pinctrl 在其中“塞入”你自定义的引脚配置：

C++

&pinctrl {
    // 1. 这里是“添加”一个新的子节点 my-custom-settings
    my_led_pins: my-led-pins {
        // 2. 在这个子节点下再添加具体的配置
        led_pin_ctrl: led-pin-ctrl {
            rockchip,pins = <0 RK_PB7 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
        };
    };

    // 你甚至可以同时在这里“覆盖”原有的属性（如果有的话）
};

## 3. 为什么要这样做？（工程意义）

这种做法在 Linux 驱动开发中是标准流程。

- 保持清洁：你不需要去改动庞大且通用的 rk3568.dtsi。

- 模块化：你的 LED、按键、屏幕等所需的 pinctrl 配置，全都写在你自己产品的 .dts 文件中，方便移植和维护。

- 避免冲突：如果 pinctrl 节点在 dtsi 里定义了 100 种可能的引脚组合，那文件会变得臃肿不堪。按需注入才是正解。

## 4. 关键点：别忘了引用

你只是在 &pinctrl 里面定义了引脚节点，但内核还不知道谁要用它。你还需要在对应的硬件节点里去引用它：

C++

leds {
    compatible = "gpio-leds";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&led_pin_ctrl>; // 引用你在 &pinctrl 中新添加的节点

    status_led {
        gpios = <&gpio0 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    };
};

## 5. 总结

你可以把 &label { ... }; 想象成一个**“追加模式”的编辑器**。只要是在大括号 {} 里面写的内容，如果原节点里没有，就会作为新节点或新属性被添加进去。

你现在尝试添加的这个节点，是给 LED 用的 pinctrl 配置吗？如果在编译时提示 syntax error，通常是因为嵌套层级或者分号 ; 漏掉了。