这是一个非常经典的问题。在设备树（Device Tree, DT）中，节点名称后跟着的 @ 符号及其后的部分（例如 serial@fe660000）被称为 单元地址（Unit-address）。

答案是：在绝大多数情况下，它确实代表该外设寄存器的物理基地址，但严格来说，它的含义取决于该节点所在的“总线类型”。

### 1. 物理地址（最常见的情况）

对于挂载在 CPU 能够直接寻址的总线（如 RK3568 内部的 AMBA/AXI/APB 总线）上的外设，单元地址通常就是该外设控制器的 物理基地址。

- 例子： serial@fe660000

- 含义： RK3568 的 UART2 控制器在物理内存映射中的起始地址是 0xfe660000。

- 规则： 这里的单元地址必须与该节点 reg 属性中的第一个地址保持一致。

### 2. 非物理地址的情况

如果节点挂载在无法通过 CPU 直接寻址的总线上（如 I2C 或 SPI），单元地址的含义就变了：

- I2C 设备： 单元地址通常是设备的 I2C 从机地址（Slave Address）。

  - 例如：sensor@48 表示该传感器在 I2C 总线上的地址是 0x48。

- SPI 设备： 单元地址通常是设备的 片选引脚编号（Chip Select reg）。

  - 例如：flash@0 表示该 Flash 连接在 SPI 控制器的 0 号片选上。

- CPU 核心： 单元地址通常是 核心的 ID。

  - 例如：cpu@0，cpu@100。

### 3. 为什么需要这个地址？

- 节点唯一性： 设备树要求同一层级下的节点名称必须唯一。如果 RK3568 有 10 个 UART，节点名都叫 serial 就会冲突，加上地址（如 serial@fe660000 和 serial@fe670000）就能完美区分。

- 可读性： 开发者一眼就能根据芯片手册（Datasheet）的内存映射表找到对应的硬件。

### 4. 关键原则：地址匹配

在编写设备树时，有一条铁律：单元地址必须与 reg 属性中的第一个地址完全匹配。

DTS

/* 正确写法 */
uart2: serial@fe660000 {
    compatible = "rockchip,rk3568-uart", "snps,dw-apb-uart";
    reg = <0x0 0xfe660000 0x0 0x100>; // 这里的第一个值对应上面的单元地址
    ...
};

/* 错误写法（虽然编译器可能不报错，但不符合规范） */
uart2: serial@0 {
    reg = <0x0 0xfe660000 0x0 0x100>; 
};

### 5. 补充：地址是如何被 Linux 使用的？

Linux 内核在解析设备树时：

- 它并不直接利用 @ 后面的字符串来配置硬件。

- 它会读取 reg 属性。

- 通过 of_iomap 或 devm_ioremap_resource 函数，将设备树里的物理地址映射为内核可以访问的虚拟地址。

总结：

对于你手头的 RK3568，你在设备树里看到的绝大多数 @ 后面的数字都是 SoC 内部寄存器的物理地址。当你对照 RK3568 TRM（技术参考手册）的 "Memory Map" 章节时，你会发现它们是一一对应的。

你现在是在尝试给 RK3568 添加一个新的外设节点（如自定义的 SPI 或 I2C 设备）吗？