在嵌入式 Linux 开发中，特别是针对像 RK3568 这样复杂的 SoC，设备树（Device Tree）的组织方式非常类似于面向对象编程中的“类”与“实例”的关系。

我们可以通过以下三个维度来理解 dts 和 dtsi：

## 1. 基本定义与包含关系

- .dtsi (Device Tree Include)：
可以类比为 C 语言中的 .h 头文件。它通常包含通用的硬件描述。例如，RK3568 的 CPU 核心数、GPU 基地址、中断控制器等所有板卡通用的部分。

- .dts (Device Tree Source)：
可以类比为 .c 源文件。它代表具体的“开发板”或“产品”。它会通过 /include/ 指令包含一个或多个 .dtsi 文件，并根据实际电路设计添加或修改节点。

## 2. 以 RK3568 为例的层级结构

在瑞芯微（Rockchip）的内核源码中，这种继承关系通常分为三层：

### 第一层：SoC 级 (rk3568.dtsi)

这是最基础的文件，描述了芯片内部的资源。

- 内容：定义了 4 个 Cortex-A55 核心、内存映射、各种控制器的寄存器地址（如 I2C, SPI, UART）。

- 特点：这些控制器的状态通常默认是 status = "disabled";，因为芯片厂商不知道你会用到哪一组。

### 第二层：核心板/通用功能级 (rk3568-evb.dtsi 等)

许多厂家会将核心板（SoC + DDR + eMMC）通用的配置抽离出来。

- 内容：配置了电源管理 IC (PMIC) 的电压域、默认的引脚复用 (pinctrl) 等。

### 第三层：具体板级 (rk3568-pinctrl-demo.dts 或你的项目名.dts)

这是你最终编译的目标文件。

- 内容：引用上面的文件，并根据你的电路板修改。

  - 启用外设：比如你的项目在 UART2 上接了调试串口，你会写 &uart2 { status = "okay"; };。

  - 覆盖参数：如果 SoC 默认 SPI 频率是 50MHz，但你的外设只支持 10MHz，你可以在这里覆盖它。

## 3. 关键机制：引用与覆盖 (Override)

这是 dts 处理 dtsi 最核心的逻辑。设备树采用后定义覆盖先定义的原则。

示例代码逻辑：

C++

// rk3568.dtsi (芯片级)
uart2: serial@fe660000 {
    compatible = "rockchip,rk3568-uart";
    reg = <0x0 0xfe660000 0x0 0x100>;
    status = "disabled"; // 默认关闭
};

// your-board.dts (你的开发板)
/include/ "rk3568.dtsi"

&uart2 {
    status = "okay";      // 覆盖上面的 disabled，开启串口
    pinctrl-0 = <&uart2m0_xfer>; // 指定具体的引脚复用
};

## 总结

| 特性 | .dtsi | .dts |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 模板、通用公共部分 | 最终产品、具体配置 |
| 包含方式 | 被别人包含 | 包含 .dtsi 文件 |
| 编译结果 | 不直接编译成二进制 | 编译成 .dtb 给内核读取 |
| RK3568 对应 | rk3568.dtsi (SoC级) | rk3568-rock-3a.dts (具体板子) |

在开发 RK3568 驱动时，你绝大多数时候是在 .dts 中通过 &label 的方式修改 .dtsi 里预定义的节点，而不是去改动芯片级的 .dtsi 文件。

针对你手头那个 256MB DDR 的 Zynq 平台或者是 RK3568 开发板，如果你需要修改内存映射或开启某个特定的控制器，通常也是在最顶层的 .dts 中进行覆盖。

关于 RK3568 的具体节点配置（比如某个具体的 pinctrl 冲突），你需要深入了解一下吗？