是的，你的理解是正确的。将引脚（GPIO）配置为中断功能，本质上就是通过**修改 SoC（片上系统）内部一系列特定寄存器的位（Bits）**来实现的。

不过，从硬件底层逻辑来看，这通常不是通过“一个”寄存器完成的，而是一个多步骤的配置过程。

### 1. 配置过程的三个核心阶段

要让一个引脚变成中断输入，通常需要操作以下几类寄存器：

#### 第一步：引脚复用控制 (IOMUX/Pin Control)

大多数芯片的引脚都是多功能的。在配置中断前，你必须先告诉芯片：“这个引脚现在不是 I2C，也不是 PWM，而是 GPIO”。

- 寄存器： Pin Mux Register 或 IOMUX Control。

- 操作： 将对应引脚的位设置为 GPIO 模式。

#### 第二步：输入/输出方向设置 (Direction)

由于中断是外部信号触发，引脚必须处于输入状态。

- 寄存器： GPIO_DIR (Direction Register)。

- 操作： 将对应位设置为 0 (Input)。

#### 第三步：中断触发模式与使能 (Interrupt Control)

这是最关键的一步，决定了芯片如何“感知”信号。

- 触发方式 (Trigger Type)： 设置是上升沿、下降沿、双边沿还是电平触发（高/低电平）。

- 屏蔽/使能 (Mask/Enable)： 开启该引脚的中断功能，允许信号传递给 CPU 的中断控制器（如 NVIC 或 GIC）。

- 寄存器： GPIO_INTEN (Enable), GPIO_INTTYPE (Type), GPIO_POLARITY (Polarity)。

### 2. 以你熟悉的 RK3568 为例

在你目前研究的 RK3568 平台上，这个过程在底层（寄存器级别）非常典型：

- GRF (General Register Files)： 用于配置 IOMUX，把引脚切换到 GPIO 模式。

- GPIO Controller 寄存器：

  - GPIO_SWPORT_DDR：配置为输入。

  - GPIO_INTEN：使能中断。

  - GPIO_INTTYPE_LEVEL：选择电平触发还是边沿触发。

  - GPIO_INT_POLARITY：选择高电平/上升沿还是低电平/下降沿。

### 3. 驱动开发中的实际操作

虽然底层是改寄存器，但在 Linux 内核驱动开发中，你通常不需要手动去写 readl/writel 来操作这些地址。你更多是通过 Device Tree (DTS) 和 gpiolib 接口 来完成：

- DTS 配置：
代码段
interrupt-parent = <&gpio0>;
interrupts = <RK_PA1 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; // 配置引脚和下降沿触发

- 内核 API： 驱动中使用 request_irq()，内核会自动帮你完成上述所有寄存器的位操作。

### 总结

是的，底层表现确实就是寄存器位的改变。

这种改变会接通或断开芯片内部的逻辑门电路，使得外部电平的变化能够触发中断控制器的逻辑，最终让 CPU 暂停当前任务转去执行中断处理函数（ISR）。

你目前在调试 RK3568 的驱动时，是遇到了中断不触发的问题，还是在研究特定的寄存器手册？