在 Linux 内核的 IIO (Industrial I/O) 子系统中，触发器（Trigger） 的设计核心目的是为了实现数据采集的“同步控制”与“时序解耦”。

简单来说，如果没有触发器，读取传感器数据只能靠 CPU 主动去轮询（Polling），而有了触发器，数据采集就变成了一种事件驱动的模型。

以下是设计触发器的几个核心原因：

### 1. 降低 CPU 开销（事件驱动 vs 轮询）

在嵌入式系统中，CPU 资源非常宝贵。

- 无触发器： CPU 必须不断通过 I2C/SPI 总线询问传感器：“数据好了吗？”。这会浪费大量的 CPU 时钟周期。

- 有触发器： CPU 可以“休眠”或去处理其他任务。当硬件中断（如引脚电平变化）或定时器超时发生时，触发器会通知 IIO 核心：“该采集数据了”。此时 CPU 才介入，一次性将数据读入缓冲区。

### 2. 保证采样频率的精确性（时钟同步）

对于加速度计、示波器或 ADC 等设备，采样间隔的均匀性至关重要。

- 硬件触发： 可以利用硬件 PWM 定时器或外部时钟信号作为触发源。这种触发是纳秒级的硬件行为，不会受到 Linux 内核调度延迟（Jitter）的影响。

- 多设备同步： 同一个触发器可以同时绑定到多个传感器上。例如，你可以用一个 100Hz 的定时器触发器同时触发陀螺仪和加速度计，确保它们的数据在时间轴上是严格对齐的。

### 3. 实现“一次触发，多处响应”

IIO 触发器设计了一套分发机制。一个触发源（Trigger Source）可以对应多个消费者（Consumer）：

- 例子： 当一个外部 GPIO 中断产生时，它可以同时告诉 ADC 开始模数转换，同时记录一个时间戳，并触发 DMA 将数据搬运到内存。这种架构极大地简化了复杂传感系统的驱动编写。

### ## IIO 触发器的常见类型

在 Linux 系统的 /sys/bus/iio/devices/triggerX 路径下，你通常能看到以下几类触发器：

| 触发器类型 | 实现方式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| iio-trig-sysfs | 通过向 sysfs 节点写入指令触发 | 手动调试、低频低精度的软件采样 |
| iio-trig-hrtimer | 使用 Linux 高精度定时器 | 需要固定频率采样，但硬件本身没有中断引脚时 |
| iio-trig-interrupt | 关联物理 GPIO 中断引脚 | 传感器 Data Ready (DRDY) 引脚触发，最高效 |

### ## 核心工作流程

- 定义： 驱动程序注册一个 iio_trigger 对象。

- 绑定： 用户通过 configfs 或 sysfs 将某个传感器的 current_trigger 设置为该触发器。

- 使能： 开启传感器的 Buffer 模式。

- 运行： * 触发事件发生 $\rightarrow$ 触发器处理函数运行。

  - 调用 iio_trigger_poll()。

  - 所有关联该触发器的设备执行其 top half 或 bottom half 处理程序，将数据填入缓冲区。

总结：

IIO 触发器设计的初衷是将**“什么时候采”（触发逻辑）和“采什么”**（设备逻辑）彻底分离开。这让开发者可以灵活地用软件定时器、硬件中断甚至另一个传感器的状态来控制当前设备的数据采集。

既然你之前在研究 RK3568 的驱动开发，在处理 ADC 或 IMU（惯性测量单元）时，合理配置 hrtimer 或物理 GPIO-IRQ 触发器，是实现高性能数据采集的关键。