在 Linux 内核开发中，自旋锁（Spinlock） 是一种用于保护临界区的互斥机制。它与信号量或互斥锁最大的不同在于：当获取不到锁时，线程不会睡眠，而是在原地“旋转”（消耗 CPU 轮询状态）。

自旋锁死锁（Spinlock Deadlock） 通常发生在某个 CPU 核心陷入了“无限等待一个永远不会被释放的锁”的状态。在内核中，这通常会导致系统瞬间挂起（Hang）或触发看门狗重启。

## 一、 常见的死锁场景

### 1. 自锁（Self-Deadlock / Recursive Deadlock）

这是最简单也最常见的错误：同一个 CPU 核心在已经持有某个自旋锁的情况下，尝试再次获取该锁。

- 现象： 第一次获取锁成功；第二次获取时，由于锁已被占用，CPU 开始原地“自旋”等待锁释放。但唯一能释放锁的人正是这个 CPU 自己，而它现在正在忙着等待，于是陷入死循环。

- RK3568 场景： 在编写驱动时，如果在某个函数里拿了锁，随后调用了一个子函数，而子函数里又去申请同一个锁，系统会立即卡死。

### 2. AB-BA 型死锁（交叉死锁）

涉及两个或多个锁，以及两个或多个 CPU 核心。

- 过程：

  - CPU A 获取了 Lock 1。

  - CPU B 获取了 Lock 2。

  - CPU A 尝试获取 Lock 2（开始自旋，等待 B 释放）。

  - CPU B 尝试获取 Lock 1（开始自旋，等待 A 释放）。

- 结果： 两个 CPU 都在互相等待对方，谁也无法继续执行。

### 3. 中断引起的死锁（最隐蔽的死锁）

这是 Linux 内核驱动开发中最需要警惕的情况。

- 场景描述：

  - 进程上下文（在 CPU 0 上）获取了 Lock A。

  - 此时，一个硬中断打断了该进程，中断处理程序（ISR）也在同一个 CPU 0 上运行。

  - ISR 尝试获取 Lock A。

- 结果： 因为进程被中断挂起了，它没机会释放 Lock A；而 ISR 就在原地自旋等待进程释放锁。CPU 0 彻底锁死。

## 二、 结合 RK3568 平台的预防机制

在像 RK3568 这样的多核（Quad-core Cortex-A55）平台上，内核提供了多种变体来防止上述死锁：

### 1. 使用正确的加锁变体

针对中断引起的死锁，Linux 提供了特殊的 API：

- spin_lock_irqsave() / spin_unlock_irqrestore()：
这是在 RK3568 驱动开发中最推荐的方式。它在加锁的同时禁止本地中断，并保存当前中断状态。这样可以确保在持有锁期间，不会有中断进来抢占 CPU 导致死锁。

### 2. 避免递归逻辑

在设计函数嵌套时，必须明确锁的边界。通常的做法是：

- 对外提供的 API 函数加锁。

- 内部调用的辅助函数（Helper functions）通常命名为 __do_something_unlocked()，且不包含加锁逻辑。

### 3. 严格的锁顺序

如果你的 RK3568 驱动需要同时操作多个硬件模块（比如既要控制 GPIO 又要通过 I2C 读数据，且都需要锁），务必保证所有路径下获取锁的顺序完全一致（永远先拿 Lock A，再拿 Lock B）。

## 三、 如何定位死锁？

如果你在 RK3568 上运行驱动时发现系统突然“没反应了”（串口控制台不打印，Ping 不通）：

- 内核配置： 在开发阶段，务必开启内核的死锁检测工具：

  - CONFIG_DEBUG_SPINLOCK：检查未初始化的锁或错误的解锁。

  - CONFIG_PROVE_LOCKING (lockdep)：这是最强大的工具，它能通过算法自动分析你的代码是否存在潜在的死锁风险（即使死锁还没发生）。

- 看门狗： 开启 CONFIG_SOFTLOCKUP_DETECTOR。当某个 CPU 核心超过 20 秒没有调度（比如因为自旋锁死锁），内核会打印出当时的函数调用栈（Stack Trace），直接指出是谁在“转圈”。

总结建议：

在 RK3568 这种高性能多核平台上，自旋锁保护的临界区一定要小。如果临界区内包含可能导致阻塞的操作（如延时、等待硬件状态寄存器），请考虑使用 mutex（互斥锁）而不是自旋锁。