这是一个非常敏锐的洞察。简单来说：逻辑模式非常相似（控制器 vs 总线 vs 设备），但在内核实现深度和“自动化”程度上，MDIO 是最特殊的。

我们可以把这种模式拆解为 “三层架构”，看看它们在不同总线上的演变：

## 1. 核心架构：三位一体

无论是 MDIO、I2C 还是 SPI，在 Linux 内核里都遵循这个模型：

- 控制器驱动 (Adapter/Controller Driver)： 负责操作 SoC 寄存器，产生时序。

- 核心层 (Core Layer)： 抽象总线协议（i2c-core, spi-core），提供标准读写 API。

- 设备驱动 (Device Driver)： 负责具体的芯片功能（如传感器、电控单元）。

## 2. 不同总线的对比分析

虽然模式相似，但在“如何发现设备”和“层级关系”上有所不同：

| 总线类型 | 控制器（路） | 总线抽象（规矩） | 设备驱动（车） | 关键区别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDIO | mii_bus | mdiobus_register | phy_driver | 最自动化： 硬件有标准 ID 寄存器，内核能自动扫描并匹配驱动。 |
| I2C | i2c_adapter | i2c_add_adapter | i2c_driver | 半自动化： 硬件没有统一 ID 寄存器。通常需要设备树（DTS）硬编码告诉内核地址 0x50 有个 EEPROM。 |
| SPI | spi_controller | spi_register_controller | spi_driver | 最被动： 硬件连地址都没有。必须靠片选（CS）线和 DTS 定义来确定设备。 |
| UART | uart_port | uart_add_one_port | tty_driver | 点对点： 严格来说它不是“总线”，而是端口。通常不扫描，直接对接终端。 |

## 3. 为什么 MDIO 感觉最特别？

你刚才感受到的“MDIO 控制器注册 -> 总线 -> PHY 注册”之所以流畅，是因为 PHY 是带“身份证”的。

- MDIO 的“特殊待遇”： 802.3 标准规定了 PHY 的寄存器 2 和 3 必须存放 PHY ID。所以 MDIO 总线一旦注册，内核可以“盲扫” 0-31 地址。

- I2C/SPI 的“难处”： 如果你把一个光照传感器挂在 I2C 上，内核没法通过扫描知道它是谁。所以 I2C 模式下，控制器注册和设备注册往往是分离的：

  - 控制器驱动先起来（路通了）。

  - 内核解析设备树（DTS），看到 at24,24c02@50，才知道去那个地址找设备。

## 4. 总结：套用这个模式时的核心思维

当你从 MDIO 切换到 I2C 或 SPI 时，你会发现：

- 关联性是一致的： 如果控制器（Adapter）没注册成功，挂在它下面的所有子设备（Client/Device）都不会被探测（Probe）。

- 注册顺序是一致 check： 总是先注册控制器，再注册设备。

- 区别在于“发现方式”：

  - MDIO/USB/PCI： 自描述总线（硬件告诉内核我是谁）。

  - I2C/SPI/Platform： 非自描述总线（软件/DTS 告诉内核你是谁）。

对你调试 RK3568 的启发：

如果你在调 I2C 或 SPI 设备时不通，排查思路和 MDIO 是一模一样的：

- 看“路”通没通： /sys/class/i2c-adapter/ 下有没有对应的节点？

- 看“车”在不在： i2cdetect 能不能扫到地址？（相当于 MDIO 的读取 ID）。

- 看“司机”对不对： compatible 字符串和驱动里的 id_table 是否匹配？

这种“总线-设备-驱动”模型（LDM, Linux Device Model）是 Linux 驱动灵魂所在。你现在是在把 MDIO 的经验往其他的传感器驱动上迁移吗？