在 Linux 内核（或者更准确地说是嵌入式系统的 Bootloader，如 U-Boot）以及各种 RTOS 中，start.s 通常是整个系统执行的第一行代码。

由于 CPU 上电后处于一种“原始”状态（寄存器随机、内存未初始化、缓存关闭），高级语言（如 C 语言）无法直接运行。start.s 的核心任务就是打扫好屋子，再请客入门。

以下是 start.s 负责的主要任务：

### 1. 硬件初始化（CPU 级）

这是最底层的工作，确保 CPU 进入一个稳定的工作模式：

- 切换处理器模式：例如在 ARM 架构中，将 CPU 切换到管理模式（Supervisor Mode）。

- 关闭看门狗（Watchdog）：防止系统在启动完成前意外重启。

- 屏蔽中断：在环境设置好之前，禁止一切中断（如 IRQ 和 FIQ）。

- 初始化时钟：配置 PLL，让 CPU 从低频震荡器切换到高频工作频率。

### 2. 设置堆栈指针（Stack Setup）

C 语言的运行高度依赖于栈（Stack）（用于存储局部变量、函数调用参数等）。

- 在 start.s 中，会将 sp (Stack Pointer) 寄存器指向一块预先分配好的内存区域。

- 没有这一步，就无法调用 C 函数。

### 3. 内存系统初始化

- 初始化内存控制器：配置 DDR/SDRAM 的时序，使内存变为可用状态。

- 代码搬移（Relocation）：如果代码最初是存储在 Flash（如 NAND/NOR Flash）中，start.s 可能会负责将代码拷贝到更快的 RAM 中运行。

- 清除 BSS 段：将未初始化的全局变量区域清零，这是 C 语言标准的要求。

### 4. 建立页表（可选）

如果内核需要开启 MMU（内存管理单元），start.s 通常会设置初始的页表映射，将物理地址映射到虚拟地址，为后续开启分页机制做准备。

### 5. 跳转到 C 语言入口

这是 start.s 的终极使命。在一切环境准备就绪后，它会使用一条跳转指令：

bl main  ; 或者跳转到 start_kernel

从此，系统的控制权正式移交给 C 语言编写的内核代码（如 init/main.c 中的 start_kernel）。

### 为什么不能直接用 C 语言写？

你可以把 start.s 想象成汽车的点火系统：

- 无法访问内存：C 语言需要栈，而栈在内存里。如果内存控制器没初始化，C 代码根本跑不起来。

- 特定的寄存器操作：某些关键控制寄存器（如协处理器 CP15）只能通过特殊的汇编指令（如 ARM 的 mcr/mrc）来访问。

### 总结

| 阶段 | 负责语言 | 主要目标 |
| --- | --- | --- |
| 上电瞬间 | 硬件逻辑 | 加载固件到寄存器/SRAM |
| 第一行代码 | start.s (汇编) | 初始化 CPU、内存、设置栈 |
| 后续执行 | main.c (C 语言) | 启动进程管理、文件系统、驱动 |

简而言之，start.s 是连接裸机硬件与高级语言操作系统之间的那一座桥梁。