对于 RK3568 这种跑 Linux 的 应用处理器（Application Processor），其内存管理机制与 STM32 这种微控制器（MCU）有着本质的区别。

简单直接的回答：不是。 RK3568 上的 Linux 不会把数据搬运到内部 SRAM，而是搬运到外部的 DDR（内存条/内存颗粒） 中。

以下是详细的对比和原理分析：

### 1. 存储层级的不同

在 STM32 中，由于 Flash（ROM）的速度尚可，且容量小，代码可以直接在 Flash 上跑。但在 RK3568 这种高性能芯片上：

- eMMC/Nand Flash：存放固件的介质，速度极慢（相对于 CPU），且不支持片上执行（XIP）。

- DDR (LPDDR4/4X)：你的外部内存，容量大（1GB~8GB），速度快。

- SRAM：RK3568 内部其实也有 SRAM，但容量非常小（通常只有几百 KB），仅用于 Bootloader（启动加载器） 的第一阶段，或者给电源管理单元（PMU）使用。

### 2. 搬运过程：从“ROM”到“DDR”

在 Linux 启动时，过程如下：

- 加载阶段：Bootloader（如 U-Boot）会将整套 Linux 内核镜像（包括 .text, .data, .rodata）从 eMMC 拷贝到 DDR 中。

- 解压阶段：如果是压缩内核（zImage/Image.gz），内核会自解压。

- 运行阶段：CPU 所有的指令读取和数据存取都在 DDR 中完成。

注意： .bss 段依然是在 DDR 中开辟一块空间并初始化为 0，而不是在内部 SRAM。

### 3. 核心区别：MMU（内存管理单元）

这是 RK3568 与 STM32 的最大技术分水岭。

- STM32：使用的是物理地址。你看到的 .data 地址是多少，它在硬件上就在哪。

- RK3568 (Linux)：使用 虚拟地址。

  - 通过 MMU，Linux 将物理 DDR 映射成一套连续的虚拟内存空间。

  - 对于一个 Linux 进程来说，它觉得自己拥有 4GB（32位）或巨大的（64位）内存空间。它的 .bss、.data、堆栈都存在于这套虚拟地址中，底层则映射到物理 DDR。

### 4. 堆栈（Stack）去哪了？

- STM32：堆栈地址通常在编译阶段就固定在 SRAM 的末尾。

- RK3568 Linux：

  - 内核栈：每个进程/线程在内核态都有一个独立的小栈，存在于 DDR 中。

  - 用户栈：进程启动时，Linux 动态分配一段虚拟内存作为栈，同样映射在 DDR 中。

### 5. 什么时候会用到内部 SRAM？

作为嵌入式工程师，你可能会在以下极端情况看到 RK3568 的 SRAM 搬运：

- TF-A (Trusted Firmware-A)：在最底层的安全固件中，由于此时 DDR 还没初始化，代码必须在 SRAM 运行。

- 休眠唤醒 (Suspend/Resume)：当系统进入深度休眠，DDR 掉电或进入自刷新模式时，一小段恢复代码会驻留在内部 SRAM 中，用于唤醒时重新初始化内存控制器。

### 总结对照表

| 特性 | STM32 (MCU) | RK3568 (Linux) |
| --- | --- | --- |
| 主要运行介质 | 内部 Flash (ROM) | 外部 DDR (RAM) |
| 数据搬运目的地 | 内部 SRAM | 外部 DDR |
| 地址模式 | 物理地址 | 虚拟地址 (MMU 映射) |
| SRAM 的作用 | 存放所有变量、堆栈 | 仅用于启动引导、PMU、低功耗代码 |
| 固件加载 | 烧录后固定位置运行 | 从磁盘加载到内存运行 |

所以，当你调试 RK3568 的驱动时，你处理的地址几乎都是虚拟地址，而底层的变量搬运是由内核的内存管理模块自动完成的，这比 STM32 要复杂得多，但也强大得多。