在 Ti138（通常指钛能科技/TitanIC 的 Efinix 系列 SoC 平台）的典型设计中，关于 NOR Flash 的规格和用途如下：

### 1. 存储容量

Ti138 平台通常搭载的串行 NOR Flash 容量一般为 16MB (128Mbit) 或 32MB (256Mbit)。具体的规格取决于你手中板卡的硬件设计，但对于嵌入式 Linux 系统的启动需求，16MB 是基础配置。

### 2. 用来装什么程序？

NOR Flash 在该平台上主要承担**“第一阶段启动”**的任务。它的内容通常包含以下几部分：

- FPGA Bitstream (位流文件)： 这是 Efinix 芯片最先加载的内容，用于初始化逻辑资源。

- FSBL (First Stage Bootloader)： 初始化内存控制器（DDR）的基础代码。

- U-Boot (Bootloader)： 这是 NOR Flash 中最重要的软件组件。

### 3. 是内核还是 U-Boot？

结论：NOR Flash 主要是用来装 U-Boot 的，而不是内核。

原因如下：

- U-Boot 的角色： U-Boot 体积较小（通常在 1MB 以内），非常适合存放在读取速度快、可靠性高的 NOR Flash 中。它的任务是初始化硬件，然后去寻找体积更大的操作系统镜像。

- 内核（Kernel）的去向： Linux 内核（Image/zImage）加上设备树（DTB）和根文件系统（Rootfs）的体积通常在几十 MB 到几百 MB 之间。

  - 如果是 eMMC/SD 卡方案： U-Boot 会从 NOR Flash 启动，然后从 eMMC 或 SD 卡中读取内核加载到 DDR 运行。

  - 如果是纯 Flash 方案： 内核通常会被放在容量更大的 NAND Flash 中，而不是 NOR Flash。

### 总结

在 Ti138 的启动流程中：

- 上电： 芯片读取 NOR Flash 里的 Bitstream 配置逻辑。

- 引导： 逻辑运行后跳转到 NOR Flash 中的 U-Boot。

- 加载： U-Boot 运行，根据环境变量从 SD卡、eMMC 或网络 (TFTP) 中搬运 内核 (Kernel) 到内存里运行。

小贴士： 如果你是在进行调试，可以通过 MobaXterm 查看 U-Boot 启动时的控制台打印信息，它通常会显示当前 NOR Flash 的具体型号和分区大小。