这是一个非常棒的问题。简单来说，Linux input 子系统的数据流向确实是从“设备驱动层”到“事件处理层”的单向传递；但从初始化和控制逻辑来看，它更像是一个双向握手的过程。

为了让你看清全貌，我们可以从三个维度来拆解这个调用顺序：

## 1. 核心流程：数据的单向“上行”

当你操作硬件（比如按下 RK3568 开发板上的按键）时，数据的传递顺序确实是自下而上的：

- 设备驱动层 (Input Driver)： 硬件触发中断，驱动程序通过 gpio_get_value 获取状态，然后调用 input_report_key() 等函数将原始数据上报。

- 核心层 (Input Core)： 作为一个中转站，它接收驱动上报的事件。它不处理具体的逻辑，而是负责匹配（Match）合适的事件处理器。

- 事件处理层 (Event Handler)： 比如 evdev。它把核心层传来的数据封装成 struct input_event，放入一个缓冲区（Buffer），等待用户空间的程序通过 read 读取。

## 2. 为什么说存在“双向”属性？

虽然数据流是单向的，但**匹配（Match）和控制（Control）**逻辑是双向的。

### A. 注册时的“双向奔赴”

当系统启动或你加载驱动模块时：

- 驱动层说： “我有一个设备，它能产生按键事件（EV_KEY）。”（调用 input_register_device）

- 事件层说： “我是 evdev，我专门处理所有类型的事件。”（调用 input_register_handler）

- 核心层： 像个红娘一样，把这两者拉在一起。它会检查驱动层的 id_table 和处理层的支持范围，如果匹配成功，就调用 handler->connect 把它们绑在一起。

### B. 反向控制流（Downstream）

并非所有信号都是从硬件发往用户态的，有时用户态也需要控制硬件。例如：

- LED 控制： 用户向 /dev/input/eventX 写入数据，想要控制键盘上的大写锁定指示灯。

- 流程： 事件处理层接收请求 -> 传给核心层 -> 核心层调用驱动层提供的 driver->event 回调函数 -> 驱动层操作 GPIO 控制 LED。

## 3. 详细的函数调用链（以 RK3568 按键为例）

| 步骤 | 层次 | 关键函数 | 动作描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件/驱动 | irq_handler | 检测到 GPIO 电平变化 |
| 2 | 驱动层 | input_report_key() | 驱动上报：“有人按下了 A 键” |
| 3 | 核心层 | input_event() | 核心层接收，查找谁对这个事件感兴趣 |
| 4 | 事件处理层 | evdev_event() | evdev 收到事件，将其存入环形缓冲区 |
| 5 | 用户层 | read() / poll() | 应用程序醒来，把 input_event 读走 |

## 4. 总结：如何理解这个“顺序”

我们可以用一个简单的比喻：

- 设备驱动层是**“记者”**：负责在现场（硬件）采集新闻。

- 核心层是**“编辑部”**：负责把新闻分类并分发。

- 事件处理层是**“报纸/APP”**：负责把新闻包装好，送到读者（用户程序）手中。

结论：

- 数据流（Data Path）：是单向的（驱动 -> 核心 -> 事件）。

- 配置流（Control Path）：是双向的（初始化时的双向匹配，以及反馈控制命令的下行）。

你是在追踪 RK3568 的驱动源码，试图搞清楚为什么 input_report_key 之后用户空间收不到数据吗？如果是这样，通常是**驱动层的位图（bitmask）**没有正确配置 set_bit(EV_KEY, input_dev->evbit)，导致核心层在匹配时丢弃了事件。需要我帮你检查一下这部分代码吗？