在 RTOS（如 FreeRTOS 或 RT-Thread）中实现 sleep 延时函数，本质上是利用硬件定时器产生固定频率的中断（Tick），或通过读取高精度计数器进行忙等/挂起。

针对你手上的 RK3568 开发板，实现一个高精度的 sleep 或 msleep 需要关注其内部的 Generic Timer (Arch Timer) 或 Timer 控制器。

## 1. 时钟源选择 (Clock Source)

RK3568 内部有多种时钟源，实现延时通常有两种路径：

- 路径 A：Cortex-A55 架构定时器 (Generic Timer)
这是最推荐的。它是 SoC 内部与内核绑定的 64 位计数器。

  - 频率： 通常运行在 24MHz（来自外部晶振信号）。

  - 优势： 低功耗、访问速度快，且不依赖于外设总线的复杂配置。

- 路径 B：RK3568 自带的 Timer 模块 (Timer0-Timer5)
这些是 SoC 级的外设。

  - 时钟源： 通常由 xin24m 或 pclk 提供。通过 CRU（时钟控制单元）进行分频。

## 2. 寄存器级别实现 (以 Arch Timer 为例)

在 AArch64 架构下，这些寄存器通过系统寄存器指令（mrs/msr）访问。

- CNTPCT_EL0: 物理计数器寄存器。它不断自增，记录自复位以来的周期数。

- CNTFRQ_EL0: 计数器频率寄存器。存放每秒钟计数的次数（如 24,000,000）。

- CNTP_TVAL_EL0: 定时器倒计时值。写入 $N$ 后，经过 $N$ 个时钟周期触发中断。

- CNTP_CTL_EL0: 控制寄存器，用于使能定时器和屏蔽中断。

## 3. 实现步骤：从硬件到函数

#### 第一步：初始化时钟 (CRU & 寄存器)

在 RK3568 启动时，必须确保 24MHz 晶振已开启，并且通过 CRU 模块将时钟分配给内核。对于 RTOS 的 sleep，通常在内核初始化时配置：

- 读取 CNTFRQ_EL0 获取基准频率。

- 设置 CNTP_CTL_EL0 使能计数器。

#### 第二步：实现微妙级微延时 (Busy Wait)

这种延时不会导致任务切换，用于驱动初始化等短时间等待。

C

void udelay(uint32_t us) {
    uint64_t start = read_cntpct(); // 读取当前 64 位计数器值
    uint64_t ticks = us * (get_cntfrq() / 1000000);
    while ((read_cntpct() - start) < ticks); // 循环等待
}

#### 第三步：实现毫秒级休眠 (RTOS Sleep)

这是真正的 sleep，它会出让 CPU，让其他任务运行。

- 触发中断： 计算 $ms$ 对应的 Ticks，写入 CNTP_TVAL_EL0。

- 任务挂起： RTOS 将当前任务标记为“挂起”状态，并将其加入等待队列。

- 上下文切换： 调度器切换到下一个 Ready 状态的任务。

- 唤醒： 当计数器归零产生中断（通常是 GIC 中断号 30），在中断服务例程 (ISR) 中唤醒原任务。

## 4. 引脚与调试方面

虽然 sleep 本身是内部逻辑，但调试时通常结合 GPIO 和 Debug UART：

- 引脚状态观察： 常用 GPIO0_B5（或其他可用引脚）作为调试信号。在 sleep 前拉高引脚，唤醒后拉低。使用示波器观察波形宽度，验证延时精度。

- RK3568 IOMUX： 如果使用外部时钟源或触发信号，需配置 PMU_GRF 或 SYS_GRF 寄存器，将引脚功能切换为对应的 Timer 功能（如 Timer_CLK）。

- 串口波特率： RK3568 调试口默认通常是 1,500,000 bps。在实现 sleep 前必须保证波特率发生器时钟稳定，否则延时逻辑错误会导致串口乱码。

## 核心建议

在 RK3568 的 RTOS 开发中，优先使用系统内置的 Tick 机制。如果你是在做底层驱动，需要比系统 Tick 更细粒度的延时，可以通过读取 CNTPCT_EL0 寄存器实现无阻塞的时间戳对比。

需要我为你提供一段针对 RK3568 寄存器操作的 C 语言底层代码示例（汇编内联）吗？