在 Zynq-7000 系列（如 Zynq-7100）的开发中，PL（可编程逻辑）侧的配置与 PS（处理器系统）的 RTOS 应用程序紧密相连。在 Vitis 环境下，这种协作通常通过 Hardware Platform (XSA) 来实现。

以下是将 PL 配置集成到 Vitis RTOS 开发中的核心流程和关键点：

## 1. 硬件描述文件 (XSA) 的角色

在 Vitis 中，一切 PL 的信息都源自 Vivado 生成的 .xsa 文件。对于 Zynq-7100 这种高性能器件，PL 侧通常包含复杂的 IP 核（如 FFT、Video Pipeline 或自定义加速器）。

- 地址映射 (Address Map)： RTOS 需要知道 PL 寄存器在 CPU 存储空间中的基地址。

- 中断信号 (Interrupts)： PL 的中断必须连接到 PS 的 GIC (Generic Interrupt Controller)，并在 RTOS 中注册。

- 驱动程序： Vitis 会根据 XSA 自动生成外设的 Layer 0 (Standalone) 驱动，RTOS 通常会包装这些驱动。

## 2. Vitis 中的 RTOS 配置流程

### A. 创建 Platform Project

- 导入 XSA： 在 Vitis 中新建 Platform Project，指向你的 Vivado 导出文件。

- 选择 OS： 在 Domain 设置中，选择你的 RTOS（如 FreeRTOS）。如果是第三方 RTOS（如 RT-Thread 或 VxWorks），需要预先安装对应的 Repo。

- BSP 生成： Vitis 会自动根据 PL 侧的 IP 生成对应的 BSP (Board Support Package)。

### B. 配置 PL 寄存器访问

在 RTOS 中访问 PL，通常采用 Memory Mapped I/O (MMIO)。

- 使用 xil_io.h 中的函数（如 Xil_In32 和 Xil_Out32）。

- 注意： 如果 RTOS 启用了 MMU (Memory Management Unit)，你需要确保 PL 的地址段在页表中被映射为 "Device Memory" 或 "Non-cacheable"。

## 3. 关键配置：中断处理

在 RTOS 环境下，处理 PL 传来的中断是核心任务。

- ID 确认： 查阅 xparameters.h 找到 PL 中断在 GIC 上的 ID 号。

- ISR 注册： * 在 FreeRTOS 中，使用 XScuGic_Connect 绑定中断服务例程 (ISR)。

  - 使用 XScuGic_Enable 开启通道。

- 上下文切换： 确保 ISR 符合 RTOS 规范（例如在 FreeRTOS 中使用 FromISR 结尾的 API）。

## 4. PL 侧的比特流加载 (Bitstream)

对于 Zynq-7100，PL 的加载通常有几种方式：

| 方式 | 场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FSBL 加载 | 生产环境 | 在启动阶段由 First Stage Bootloader 直接将 PL 比特流刷入。 |
| Vitis Debug | 开发调试 | 在运行 RTOS 调试前，Vitis 自动通过 JTAG 下载 .bit 文件。 |
| 运行时重构 | 动态需求 | 通过 RTOS 调用 DevCfg 驱动，在系统运行时更新 PL 功能。 |

## 5. 开发建议

- 缓存一致性 (Coherency)： 如果你的 PL 侧有 DMA 往 DDR 写数据，而 RTOS 在读数据，务必处理 Cache Flush/Invalidate，或者使用 ACP 接口。

- 资源分布： Zynq-7100 拥有极大的 PL 资源（约 444K Logic Cells），如果 RTOS 负载较重，建议将耗时算法完全硬化在 PL 侧，仅通过中断通知 RTOS 结果。

你目前使用的是哪款具体的 RTOS（例如 FreeRTOS 还是 RT-Thread）？我可以针对该系统的中断注册代码给你提供更详细的模板。