国民技术（Nations Technologies）在无线射频领域的主流产品（如 N32WB031 系列）被设计为专用的 低功耗蓝牙 (BLE) SoC。关于该系列芯片的规格参数以及为什么它“只能”适配 BLE（低功耗蓝牙）协议栈而不能支持传统蓝牙（Classic Bluetooth），可以通过以下硬件架构和协议设计维度来理解。

### 一、 国民技术 N32WB 系列（以 N32WB031 为例）核心规格

该系列芯片将高性能的 MCU 内核与射频收发器集成在一起，专为物联网应用而生。

| 类别 | 关键参数 | 详细信息 |
| --- | --- | --- |
| 内核 | ARM Cortex-M0 | 最高 64MHz 主频，兼顾处理能力与功耗。 |
| 存储 | Flash / SRAM | 256KB~512KB Flash，64KB SRAM（典型配置）。 |
| 蓝牙版本 | BLE 5.1 | 支持 1Mbps/2Mbps 速率、远距离模式 (S2/S8) 及 AoA/AoD 定位。 |
| 射频性能 | TX / RX 功耗 | 发射电流 ~4.2mA (0dBm)，接收电流 ~3.8mA，功耗极低。 |
| 发射功率 | 最大 +6dBm | 接收灵敏度达到 -96dBm @1Mbps。 |
| 外设资源 | 多样化接口 | ADC (1.33Msps), DMA, PWM, KEYSCAN, 以及 LPUART/SPI/I2C。 |

### 二、 为什么只能适配 BLE 协议栈？

国民技术的这类芯片无法支持传统蓝牙（如用于蓝牙耳机音频传输的 BT 3.0/EDR），主要受限于以下 “硬性” 条件：

#### 1. 射频物理层 (PHY) 的设计差异

传统蓝牙和 BLE 虽然都工作在 2.4GHz 频段，但其底层物理机制完全不同：

- 调制方式： 传统蓝牙使用更复杂的 GFSK、π/4-DQPSK 和 8DPSK 调制来实现 2Mbps/3Mbps 的速率。而 N32WB 等 BLE 芯片的射频硬件仅支持 GFSK 调制。

- 跳频机制： 传统蓝牙有 79 个信道，每秒跳频 1600 次；BLE 只有 40 个信道，跳频策略更简单。国民技术芯片的射频频率合成器和分频器是基于 BLE 的 2MHz 间隔信道设计的，无法兼容传统蓝牙的 1MHz 信道规划。

#### 2. 内存与算力的物理约束

传统蓝牙协议栈（Stack）非常庞大且复杂，需要处理持续的数据流（如 A2DP 音频编码）：

- SRAM 容量： 传统蓝牙协议栈通常需要数百 KB 的 RAM 来处理缓冲区和复杂的链路管理。国民技术芯片配备的 48KB~64KB SRAM 仅够运行轻量化的 BLE 协议栈。

- Flash 空间： 传统蓝牙协议栈的固件体积通常以 MB 为单位，而 N32WB 的 256KB/512KB Flash 空间是为 BLE 的指令集优化的。

#### 3. 硬件 IP 核的固化

国民技术为了将功耗降到 mA 级别，将 BLE 控制器 (Link Layer) 的部分功能直接固化在了硬件逻辑中（Hardware Logic）。这种硬件加速器是专门为 BLE 的数据包结构（Preamble, Access Address, PDU, CRC）设计的，并不具备解析传统蓝牙数据帧的能力。

#### 4. 市场定位与功耗控制

- 设计初衷： 这类芯片的目标是让纽扣电池供电的设备工作数月甚至数年。

- 传统蓝牙的弊端： 传统蓝牙为了维持连接必须保持较高的活跃度。如果强行在硬件上兼容传统蓝牙，芯片的静态电流和面积成本会大幅增加，这将使其失去在低功耗传感器市场的竞争优势。

### 三、 总结

国民技术的芯片在电路设计阶段就选择了 “精简版”蓝牙路径。它在物理层、内存配比和逻辑链路上都进行了针对性裁剪，以换取极高的成本效益和超低的运行功耗。因此，从硬件底层逻辑来看，这类芯片无法通过软件升级来支持传统蓝牙。

如果您需要开发音频流传输（如蓝牙耳机）或大文件高速传输功能，则需要选择支持 双模蓝牙 (Dual-mode) 的芯片，而不仅仅是 BLE 单模芯片。