这张图片展示了 Rockchip RK3568 SoC（片上系统）的硬件架构框图。作为一名嵌入式工程师，理解这张图对于编写驱动程序和资源分配至关重要。

我们可以根据功能色块将 RK3568 的模块分为以下几个核心部分：

### 1. 计算核心 (Processing Center)

位于中心位置，是 SoC 的“大脑”：

- Cortex-A55 Quad-Core: 采用四核 ARM Cortex-A55 架构，每个核心都有独立的 L1 缓存，并共享 512KB L3 缓存。支持 NEON、FPU 和 加密扩展。

- NPU: 神经网络处理器，用于加速 AI 计算（如人脸识别、物体检测等）。

### 2. 系统控制 (System)

左上角绿色区域，负责芯片的基础运行：

- Clock & Reset: 时钟产生和复位控制。

- WDT (Watchdog Timer): 看门狗定时器，防止程序跑飞导致死机。

- Timer & Secure Timer: 基础定时器和高安全等级定时器。

- PMU (Power Management Unit): 电源管理单元，负责电压调节和功耗控制。

- Interrupt Controller (GIC): 中断控制器，管理外设发出的各种中断信号。

- DMAC: 直接存储器访问控制器，不经过 CPU 直接在内存和外设间传输数据。

- SARADC: 逐次逼近寄存器型模数转换器，用于采集电压等模拟信号。

- Mailbox: 处理器间通信模块（如用于 CPU 与 MCU 之间的通讯）。

### 3. 多媒体接口与处理 (Multi-Media)

左下角与中间青色区域，负责视觉显示和图像处理：

- VOP (Video Output Processor): 显示控制器，支持三屏异显。

- HDMI 2.0a / eDP 1.3 / MIPI-DSI / LVDS / RGB Interface: 各种视频输出接口。

- MIPI-CSI: 摄像头接入接口。

- Video Decoder/Encoder: 硬件编解码器，支持 4K 视频解码和 1080p 视频编码。

- GPU Mali-G22-2EE: 图形处理器，负责 3D 渲染。

### 4. 连接性与外设 (Connectivity)

右侧紫色区域，这是你日常开发驱动最常接触的部分：

- PCIe 3.0 / PCIe 2.1 / SATA 3.0: 高速数据传输接口。

- USB 3.0 / USB 2.0: 通用串行总线。

- Ethernet GMAC x2: 双千兆以太网控制器。

- UART x10: 串口，RK3568 提供了多达 10 路串口。

- SPI x4 / I2C x6: 低速同步串行接口。

- CAN x3: 控制器局域网络接口（图中特别标注部分），常用于工业和车载。

- PWM x16: 脉冲宽度调制，用于调光、电机控制等。

- GPIO x152: 通用输入输出引脚，数量非常丰富。

### 5. 存储接口 (External Memory Interface)

底部深绿色区域，负责数据的持久化和运行内存：

- eMMC 5.1 / SD 3.0: 闪存卡接口。

- 32Bit DDR Controller: 支持 LPDDR3/4/4X 以及 DDR3/4。

- Nor Flash / Nand Flash: 支持不同类型的 Flash 启动和存储。

### 6. 内置存储 (Embedded Memory)

右下角灰色区域，芯片内部集成的微量存储：

- SRAM (64KB): 掉电易失性静态随机存取存储器。

- ROM (32KB): 用于存放 Bootrom 引导程序。

- OTP (8K bit): 一次性可编程存储器，常用于存储唯一的 ID、密钥等。

总结：

RK3568 是一款典型的高性能 AIoT 处理器。它的特点是接口极其丰富（尤其是 UART、PWM 和 GPIO 的数量），并且拥有强大的多媒体处理能力和高速接口（PCIe/SATA/USB3.0），非常适合做工业控制网关、NVR、高性能平板或像你目前正在开发的国产开发板平台。