不是的。虽然在嵌入式开发的早期或者在一些低速、简单的 MCU 上 TTL 电平非常常见，但现代高性能 CPU（如你正在研究的 RK3568）的工作电平类型要复杂得多。

事实上，现代 CPU 的内部逻辑电平和外部 IO 电平主要采用的是 CMOS 及其衍生的低电压标准。

以下是详细的对比和解析：

### 1. 为什么现代 CPU 不再使用 TTL？

TTL（晶体管-晶体管逻辑）主要基于双极型晶体管（BJT）。它的致命缺点是：

- 功耗极高： 即使在静态下也会消耗大量电流。

- 电压受限： 标准 TTL 通常运行在 5V。

- 集成度低： 无法像 CMOS 那样在单颗芯片上集成数十亿个晶体管。

### 2. 现代 CPU 采用的电平标准

#### A. 内部核心电平 (Core Voltage)

CPU 内部逻辑门（内核）运行在极低的电压下，通常远低于 TTL 范畴。

- 类型： 低电压 CMOS (LVCMOS)。

- 典型电压： 0.8V - 1.2V（例如 RK3568 的内核电压 VDD_CPU 通常在 0.9V 左右）。

- 目的： 降低电压可以显著减少发热量，提高开关频率。

#### B. 外部 IO 电平 (IO Voltage)

这是你在开发板上通过示波器能测量到的电平。现代 SoC 的引脚（GPIO）通常支持多种可配置的电平标准：

- LVCMOS 3.3V / 1.8V： 这是目前最主流的嵌入式 IO 电平。1.8V 在智能手机和高性能开发板中更常见。

- SSTL / HSTL： 专门用于高速内存接口（如 DDR3/DDR4），因为普通 CMOS 电平在频率极高时信号质量会变差。

- LVDS / CML： 用于高速差分信号（如 RK3568 的 MIPI-DSI 或 HDMI 接口），它们不是通过简单的“高低电平”来区分，而是通过电流驱动和差分电压。

### 3. TTL vs. CMOS 的兼容性问题

在你的 RK3568 开发过程中，如果需要连接旧式的 TTL 传感器（5V），必须注意：

- 电压不匹配： 直接将 5V TTL 信号接入 3.3V 或 1.8V 的 RK3568 引脚会烧毁 SoC。

- 逻辑阈值不同：

  - TTL： 高电平 > 2.0V，低电平 < 0.8V。

  - CMOS： 高电平通常需要达到 $0.7 \times V_{cc}$。
这意味着 3.3V 的 CMOS 信号可以驱动 5V 的 TTL 芯片，但反过来（5V TTL 驱动 3.3V CMOS）必须使用电平转换芯片 (Level Shifter)。

### 4. 总结对比表

| 特性 | TTL (旧式/标准) | CMOS (现代 CPU/SoC) |
| --- | --- | --- |
| 主要元件 | 双极型晶体管 (BJT) | 互补金属氧化物半导体 (MOSFET) |
| 标准电压 | 5V | 1.8V, 1.2V, 0.9V 等 |
| 功耗 | 高 (电流驱动) | 极低 (电压驱动，静态功耗近乎零) |
| 输入阻抗 | 较低 | 极高 (容易受静电损坏) |
| 在 RK3568 中的应用 | 基本没有 | 所有的 GPIO、内核、内存接口 |

工程师笔记：

在你调试 RK3568 的 UART 时，如果看到模块说明书上写着 "TTL 串口"，这通常是指“逻辑电平串口”（即 0/3.3V 或 0/5V），以区别于 RS232（±12V）。在这种情况下，你一定要确认该模块是 3.3V TTL 还是 5V TTL，如果是后者，务必串接转换电路。