DS18B20 是一款非常经典的单总线（1-Wire）数字温度传感器，其内部最核心的数据存储区域被称为 高速暂存器（Scratchpad）。

温度检测的结果存储在暂存器的前两个字节中。由于 DS18B20 默认（或可配置）的精度最高为 12 位，这两个字节包含了正负符号、整数部分和小数部分。

## 1. 温度寄存器布局 (Byte 0 & Byte 1)

温度数据以 16 位补码（Two's Complement） 的形式存储，分为低字节（LSB）和高字节（MSB）。

| 字节 (Byte) | 寄存器名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 0 | LSB (低位) | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^{-1}$ | $2^{-2}$ | $2^{-3}$ | $2^{-4}$ |
| Byte 1 | MSB (高位) | S | S | S | S | S | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ |

- S (Sign): 符号位。如果 $S=0$，温度为正；如果 $S=1$，温度为负。

- 低字节 (LSB): 包含小数部分和整数的低位。

- 高字节 (MSB): 包含整数的高位和符号位。

## 2. 有效位与分辨率 (Resolution)

DS18B20 的分辨率是可编程的（9、10、11 或 12 位），这决定了有效位的数量。

- 默认 12 位精度：

  - 有效数据位： 12 位（含符号位）。

  - 分辨率： $0.0625^\circ\text{C}$（即 LSB 的最低位 $2^{-4}$）。

  - 计算： $1/16 = 0.0625$。

- 不同分辨率下的有效位：

  - 9 位： 只有低字节的 Bit 3 到高字节的 Bit 7 有效（$2^{-1}$ 到 $S$），其余低位补 0。分辨率 $0.5^\circ\text{C}$。

  - 12 位： 全部位均参与计算。

## 3. 数据位解析实例

假设你从寄存器读出的 16 位十六进制数据为 0x07D0（正数）或 0xFC90（负数）：

#### 示例 A：正温度（+125.0°C）

- 二进制： 0000 0111 1101 0000

- 计算： 前 5 位是 0，代表正数。将剩余位转换为十进制：$2000$。

- 最终结果： $2000 \times 0.0625 = 125.0^\circ\text{C}$。

#### 示例 B：负温度（-55.0°C）

- 二进制： 1111 1100 1001 0000

- 计算： 前 5 位是 1，代表负数。取反加 1（补码求原码）得到：0000 0011 0111 0000（即十进制 $880$）。

- 最终结果： $-880 \times 0.0625 = -55.0^\circ\text{C}$。

## 4. 关键点总结

- 数据格式： 16 位二进制补码。

- 符号扩展： 高字节的高 5 位始终相同，用于表示正负。

- 转换公式（12 位）： $T = \text{ReadValue} \times 0.0625$。

- 读取顺序： 1-Wire 总线通常先读 LSB，再读 MSB。

需要我为你提供在 RK3568 上通过 GPIO 模拟单总线读取该寄存器的 C 语言驱动逻辑吗？