MicroBlaze 是由 AMD（原 Xilinx）公司推出的一种 软核处理器（Soft Processor Core）。

与常见的 ARM 或 Intel 处理器这类“硬核”（已经在芯片内部固化好的电路）不同，MicroBlaze 是用 FPGA 的逻辑资源（LUT、寄存器等） 搭建出来的。

## 1. 核心定义

- 指令集架构： 它是基于 RISC（精简指令集）架构的 32 位处理器（现在也支持 64 位）。

- 高度可定制： 你可以根据需求决定是否需要浮点运算单元（FPU）、流水线深度、缓存大小（L1 Cache）、内存管理单元（MMU）等。如果不需要这些功能，你可以关掉它们以节省 FPGA 的空间。

## 2. 为什么需要 MicroBlaze？

在 FPGA 设计中，虽然逻辑电路处理并行任务很快，但处理复杂的逻辑控制（如网络协议栈、文件系统、复杂的顺序逻辑）时，直接编写 Verilog/VHDL 代码会非常痛苦。

这时候，放一个 MicroBlaze 进去，你可以像写单片机代码（C/C++）一样来编写控制逻辑。

## 3. 主要特性

- 灵活性： 它可以在几乎所有 Xilinx FPGA 芯片上运行（如 Spartan、Artix、Kintex、Virtex 以及 Zynq 系列）。

- 外设丰富： 通过 AXI 总线，它可以轻松连接 FPGA 内部的其他 IP 核，比如 UART、SPI、I2C、以太网、DDR 内存控制器等。

- 三类预设： * Microcontroller： 用于简单的控制任务，资源占用极小。

  - Real-time： 用于实时性要求较高的场景，通常运行 RTOS。

  - Application： 性能最强，支持 MMU，可以运行 Linux 操作系统。

## 4. 与 Zynq/MPSoC 的区别

- MicroBlaze (软核)： 用逻辑门临时拼出来的，性能相对较低，功耗相对较高，但可以在任意位置布置，数量也可以放多个。

- Zynq (硬核 ARM)： 芯片里本来就有一颗物理存在的 ARM 处理器，性能极强，不占用逻辑资源。

总结： 如果你的 FPGA 芯片本身不带 ARM 硬核，或者你需要在现有的逻辑设计中增加一个轻量级的管理控制节点，MicroBlaze 是最常用的选择。

你目前是在进行基于 Xilinx 平台的系统移植，还是在处理一些多核通信（如 Zynq 搭配 MicroBlaze）的任务？